Вопросы коллоквиума почти совпадают с вопросами экзамена по первой половине курса.

Студент, сдавший коллоквиум, на экзамене освобождается от ответа на вопрос(ы) по первой половине курса. Как с билетом повезет, там три вопроса.

## Список вопросов

Общее состояние и перспективы развития ядерной энергетики.

- Почему «доступность ядерной энергии» оценивается такой большой вилкой «от 3 до 10 тысяч лет»? Из чего складывается «доступное» сырье для атомной энергетики?

Обзор концепций ядерной энергетики. Классы аварий.

- Из каких соображений выбираются «стандартные аварийные ситуации»? Чем следует руководствоваться при выборе и почему?

Энергетика процессов деления тяжелых нуклидов ядерных реакторов.

- Опишите «идеальный» реактор для воспроизводства топлива. Какие конструктивные решения обеспечат максимальный коэффициент воспроизводства?

Типы атомных станций.

- Предложите способ(ы) преобразования тепловой энергии в электрическую, отличные от классического теплового цикла.

Основное технологическое оборудование.

- Предложите способ(ы) перегрева пара в одноконтурной АЭС, без повторного прохода пара через АЗ.

Организация термодинамического цикла. Регенерация. КПД.

- Чем ограничено максимальное приращение КПД в регенеративном цикле Ренкина, почему предел ~18%, а не выше?

Коэффициент полезного действия АЭС.

- КПД какого типа кипящего реактора выше? «Cо свободной конвекцией теплоносителя» или «C принудительной конвекцией теплоносителя». Почему?

Функция распределения энерговыделения и потока нейтронов по радиусу активной зоны реактора.

- В Активной Зоне в форме куба, по какому закону будет распределено энерговыделение?

Способы выравнивания энерговыделения.

- Если предположить, что длительность кампании реактора ограничена только запасом реактивности на выгорание в АЗ, то какой способ выравнивания энерговыделения (переменное обогащение, выгорающие поглотители или что-то еще) предпочтителен? Предполагается, что начальный запас реактивности на выгорание (масса урана 235 в топливе) одинаков.

- Почему (кроме удорожания изготовления ТВЭЛ) не применяют или гораздо реже применяют выравнивание энерговыделения по высоте АЗ?

Основные факторы, ограничивающие режимные параметры или мощность реактора.

- Предложите способ(ы) уменьшения максимальной температуры в центре топливного стержня.

- Почему нельзя допустить плавление топлива в ТВЭЛ, даже если оболочка способна выдержать соотв. температуру?

Распределение поля температур по сечению твэл.

- Внутренний блок-эффект снижает или повышает температуру в центре топливного  блока и почему?

Расчет технологического канала с кипением теплоносителя.

- В чем состоит основное отличие распределения температуры вдоль канала для каналов с кипящим и некипящим теплоносителем?

- Почему не применяют кипящий теплоноситель в первом контуре двухконтурных реакторных установок?

Расчет коэффициентов теплоотдачи в технологическом канале ядерного реактора.

- Предложите способы интенсификации теплообмена (повышения коэфф. теплоотдачи) для каналов с кипением и без кипения.

Проверка процессов теплообмена на наличие критических тепловых потоков.

- В каком канале, кипящем или некипящем больше запас до кризиса теплообмена? И почему?

Особенности теплофизики реакторов с кипящим теплоносителем.

- Предложите способ(ы) уменьшения искажения распределения энерговыделения (потока нейтронов) по высоте АЗ, для кипящего реактора.

Учет теплообмена в топливном блоке за счет излучения.

- Рассчитайте, при какой температуре тепловой поток за счет излучения сравняется с тепловым потоком за счет молекулярной теплопроводности в контактном зазоре ТВЭЛ-а.

Расчет технологического канала по средним сечениям параметров теплоносителя.

- Почему формула расчета гидравлического сопротивления P12−P22=ξтрRTμS2GT2 - для газа и ΔP=ξтрwT2ρ2=ξтрGT22S2ρ - для жидкости различаются? Что (какой эффект) учитывается в этом различии?

Поле температур твердого замедлителя.

- Флюенс нейтронов ухудшает теплопроводность графита, повышение температуры графита приводит к отжигу дефектов и улучшает теплопроводность графита. В результате, при работе на постоянной мощности устанавливается какое-то равновесное значение теплопроводности.  Если теперь понизить тепловую мощность АЗ, то как изменится теплопроводность графита?

Поле температур в реакторе и его связь с нейтронно-физическими и гидравлическими процессами. Реактивность. Коэффициенты реактивности. Эффективная температура.

- Почему влияние температуры различных элементов активной зоны на реактивность различно? Почему влияние температуры в разных областях активной зоны тоже различно?

Характерные температуры их разности и отношения.

- Почему температурный напор (разность температур элементов АЗ) в направлении оси OR не зависит от расхода теплоносителя?

Поле температур в канале реактора, выраженное через параметры подобия.

- Параметр χi называют параметром температуры i-го элемента, χi=ΔTTi−T. Для каких значений χi (больших или маленьких) лучше выполняется закон подобия для температурных полей в АЗ при изменении расхода теплоносителя?

Коэффициенты реактивности по температуре теплоносителя, мощности и расходу.

- Каково идеальное значение коэффициентов реактивности реактора? Что не позволяет спроектировать реактор с идеальными коэффициентами реактивности?

- Могут ли температурный и мощностной коэффициенты реактивности иметь разный знак (+-)?

- Какой из коэффициентов реактивности больше по абсолютной величине температурный или мощностной? Почему?