Н. В.  ГОЛУБЕВА

ОСНОВЫ  МАТЕМАТИЧЕСКОГО  МОДЕЛИРОВАНИЯ

СИСТЕМ  И  ПРОЦЕССОВ

ОМСК  2006

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Омский государственный университет путей сообщения

_________________________

Н. В. Голубева

ОСНОВЫ  МАТЕМАТИЧЕСКОГО  МОДЕЛИРОВАНИЯ

СИСТЕМ  И  ПРОЦЕССОВ

Учебное пособие

Допущено УМО по образованию в области Прикладной математики и

управления качеством в качестве учебного пособия

для студентов высших учебных заведений

ОМСК  2006

# УДК 681.32.06:518.5

ББК 22.311я7

Г62

Голубева Н. В. Основы математического моделирования систем и процессов: Учебное пособие/ Н. В. Голубева;  Омский гос. ун-т путей сообщения. Омск, 2006. 95 с.

Учебное пособие, получившее гриф УМО по образованию в области Прикладной математики и управления качеством, предназначено для студентов высших учебных заведений, в том числе, обучающихся по направлению 657700 − «Системы обеспечения движения поездов» по специальностям 210700 − «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» − и 101800 − «Электроснабжение железных дорог».

Учебное пособие отражает содержание дисциплины федерального компонента государственного образовательного стандарта ЕН.Ф.06 − «Математическое моделирование систем и процессов»

В учебном пособии рассматриваются основы математического моделирования как научного приема изучения окружающего мира, излагаются принципы формирования математических моделей различных классов и методы их решения, дается сравнительный анализ моделей и описываются способы преобразования модели одного класса в модель другого класса.

Предназначено для студентов очной и заочной форм обучения, а также для обучения с использованием  дистанционных образовательных технологий.

Библиогр.: 21 назв. Табл. 1. Рис. 67.

Рецензенты: доктор  физ.-мат. наук, профессор  А. И. Задорин;

доктор техн. наук, профессор  С. В. Бирюков;

канд. техн. наук, доцент  А. Т. Когут.

ISBN 5-94941-032-7

C

Омский гос. университет

путей  сообщения, 2006

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение ……………………………………………………………….... | 5 |
| --- | --- |
| 1. Моделирование как научный прием ………………………………… | 6 |
| 1.1. Основные понятия ………..…………………………..………..... | 6 |
| 1.2. Классификация моделей ………………………………………... | 6 |
| 1.3. Математическое моделирование ……………………………….. | 10 |
| 1.3.1. Цели математического моделирования ….…………………... | 12 |
| 1.3.2. Требования к математической модели .….…………………... | 13 |
| 1.3.3. Этапы математического моделирования. ..…………………... | 13 |
| 1.3.4. Классификация математических моделей …………………. | 17 |
| 2. Математические модели в форме систем линейных алгебраических уравнений………………………………………………………………… | 18 |
| 2.1. Области применения…………………………………………….. | 18 |
| 2.2. Методы решения ….……………………………………………... | 20 |
| 2.2.1. Прямые методы …….……………………….…......................... | 20 |
| 2.2.1.1. Метод Гаусса. ….……………………….................................. | 20 |
| 2.2.1.2. Метод LU-разложения ………….….…………….…………. | 23 |
| 2.2.1.3. Матричный метод …………………...………………………. | 24 |
| 2.2.2. Итерационные методы …………….……….……………….... | 24 |
| 2.2.2.1. Метод простых итераций (последовательных прибли- жений)………………………………………………………………...... | 24 |
| 2.2.2.2. Метод Зейделя ….…………………….……………………… | 26 |
| 3. Математические модели в форме нелинейных алгебраических и трансцендентных уравнений……….…………………………..…..... | 26 |
| 3.1. Пример формирования модели …………………….…………... | 26 |
| 3.2. Базовые понятия …………………….…………………………... | 28 |
| 3.3. Методы решения ……………………..………………................ | 28 |
| 3.3.1. Особенности численных методов решения …………………. | 29 |
| 3.3.1.1. Этапы численного решения нелинейного уравнения …….. | 29 |
| 3.3.1.2. Отделение корней …….…...………………………………… | 29 |
| 3.3.1.3. Уточнение корней ……...…….……………………………… | 31 |
| 3.3.1.3.1. Метод половинного деления (дихотомии, бисекции)........... | 32 |
| 3.3.1.3.2. Метод Ньютона …………………………………………… | 35 |
| 3.3.1.3.3. Метод итерации (метод последовательных приближений) . | 37 |
| 4. Математические модели в форме дифференциальных уравнений ..... | 45 |
| 4.1. Базовые понятия ………………………………………………… | 45 |
| 4.2. Решение математических моделей в классе обыкновенных дифференциальных уравнений ……………………………………… | 50 |
| 4.3. Методы решения математических моделей в классе ОДУ …... | 53 |
| 4.3.1. Численные методы ….………………………………………… | 53 |
| 4.3.2. Метод Рунге - Кутта ……………………….…………………. | 54 |
| 5. Математические модели для систем с распределенными пара-метрами …………..……………………………………………………… | 56 |
| 6. Детерминированные и стохастические математические модели …. | 60 |
| 7. Математические модели в форме передаточных функций ………... | 66 |
| 7.1. Базовые понятия ………….……………………………………... | 66 |
| 7.2. Передаточная функция в форме изображений Лапласа ……… | 68 |
| 7.3. Передаточная функция в операторной форме …...……………. | 70 |
| 7.4. Элементарные типовые звенья физических систем …………... | 71 |
| 8. Математические модели в пространстве состояний ………………. | 77 |
| 8.1. Основные понятия ………………………...…………………….. | 77 |
| 8.2. Линейные непрерывные детерминированные системы ………. | 79 |
| 8.3. Формирование математической модели в пространстве состо- яний по дифференциальному уравнению n - го порядка …………. | 81 |
| 8.4. Формирование математической модели в пространстве состо-яний по передаточной функции системы…………………………… | 84 |
| 8.5. Пример формирования математической модели в простран-стве состояний для исследования процессов в электрической цепи…………………………………………………………………… | 85 |
| 8.6. Линейные дискретные детерминированные системы ……….. | 87 |
| 9. Другие виды математических моделей физических систем во временной области …………………………………………………………. | 88 |
| 9.1. Переходная функция ……………………………………………. | 88 |
| 9.2. Импульсная переходная функция ……………………………… | 89 |
| 10. Математические модели в частотной области ……………………. | 90 |
| 11. Математические модели в форме интегральных уравнений ……... | 91 |
| Библиографический список………………………...………………........ | 93 |

ВВЕДЕНИЕ

Математическое моделирование – это способ, инструмент, научный прием изучения окружающего мира.

Математическое моделирование предполагает описание исследуемых явлений, процессов, систем различной физической природы языком математических соотношений. Класс математической модели определяется постановкой задачи и целью исследования, а также уровнем знаний экспериментатора о моделируемом объекте.

Возможности ученых, инженеров, разработчиков новой техники, исследования и эксперименты которых базируются на математических моделях, значительно возросли с появлением мощных программных средств – математических систем и пакетов, таких как Derive, MathCAD, Maple, Mathematica, MatLAB и др.

Цель данного учебного пособия – познакомить студента с основами математического моделирования систем и процессов: с кругом задач, решаемых посредством моделирования, с этапами математического моделирования, с классификациями моделей по характеру и форме представления, с достоинствами и недостатками того или иного класса модели, с приемами преобразования модели одного класса в модель другого класса, с методами решения моделей различных  классов  и т. д.

Освоение материала курса «Математическое моделирование систем и процессов» позволит студенту приступить к изучению технологии компьютерного моделирования  на базе пакетов Simulink, Model Vision Studium, Dymola.

1. МОДЕЛИРОВАНИЕ  КАК  НАУЧНЫЙ  ПРИЕМ

# 1.1.  Основные понятия

М о д е л и р о в а н и е – это научный прием, инструмент изучения  реального окружающего мира.

Моделирование подразумевает следующее: реальный объект (система), называемый  о р и г и н а л о м,  замещается моделью. Над моделью проводятся эксперименты и исследования, на основе которых делаются выводы о свойствах объекта – оригинала.

Р о л ь    моделирования:

в некоторых случаях моделирование может быть единственным способом изучения сложного объекта, над которым невозможно проведение эксперимента (например, экономические процессы, экологические системы, взаимодействие элементов Солнечной системы, процессы в недрах звезд, полет космического корабля, сложнейшие технологические процессы и т. д.);

моделирование позволяет сократить время изучения реального объекта, снизить материальные затраты и повысить эффективность исследований.

Форма и содержание  модели  определяются

– уровнем знаний исследователя об оригинале;

– постановкой задачи и целью исследования.

# 1.2.  Классификация моделей

Единую классификацию моделей составить практически невозможно из-за  многозначности понятия  «модель»  в современной жизни.

Рассмотрим    классификацию   моделей    по  степени  их  абстрагирования  от оригинала (рис. 1.1).

Геометрическая  модель отображает пространственные и геометрические свойства оригинала (например, макеты архитектурных сооружений, выставочные модели самолетов, судов, автомобилей).

Физическая  модель воспроизводит физические свойства оригинала. Такая модель представляет собой увеличенную или уменьшенную копию оригинала. Физическая модель создается по строгим законам теории подобия.

П р и м е р  1.  Установка  «Токамак», в которой реализуется термоядерная реакция в микромасштабе, является физической моделью термоядерных реакторов атомных электростанций.

П р и м е р  2  (из области авиастроения). Одной из серьезных задач, решаемых в процессе создания новой модели самолета, является выбор оптимальной обтекаемой формы и оптимизация аэродинамических характеристик. Решение этой задачи можно получить только экспериментальным путем. Конструкторы создают уменьшенную физическую модель самолета и помещают в специальную установку − аэродинамическую трубу, внутри которой создается поток воздуха с той же скоростью, с которой должна лететь модель. Специальные аэродинамические весы фиксируют нагрузки, действующие на отдельные элементы конструкции.

Модель

абстрактная

геометрическая

физическая

аналоговая

мнемоническая

математическая

вычислительная

компьютерная

материальная

Рис. 1.1. Классификация моделей

Аналоговая модель имеет физическую природу, отличную от оригинала, но динамика ее внутренних процессов может быть описана теми же математическими соотношениями, которые описывают процессы в моделируемой системе − оригинале. В качестве аналоговых моделей используются электрические, электронные, механические, гидравлические, пневматические и другие системы.

Рассмотрим  примеры.

П р и м е р  3. Оригинал – механическая система – маятник, совершающий колебания x(t) относительно положения равновесия (рис. 1.2). Модель– электрическая система, представляющая собой колебательный контур (рис. 1.3).

α

α

x(t)

Рис. 1.2. Маятник:
 – сила натяжения нити;
 – сила тяжести маятника;

;

Рис. 1.3. Колебательный  контур:

Процесс колебания маятника и процесс изменения напряжения конденсатора uС во времени (в установившемся режиме) описываются одним и тем же дифференциальным уравнением  для незатухающих гармонических  колебаний

d2xdt2+ ω2x=0,                                             (1.1)

где  ω – частота колебаний.

Возможность взаимного замещения механической и электрической систем при моделировании основана на следующих положениях:

аналогом кинетической энергии механической системы является энергия магнитного поля электрической системы (накапливается на индуктивности);

аналогом потенциальной энергии механической системы является энергия электрического поля электрической системы (накапливается в конденсаторе).

П р и м е р  4. Оригинал– механическая система (рис. 1.4).

Модель – электрическая система (рис. 1.5)

Рис. 1.4. Механическая система:

k – коэффициент упругости пружины;

r – коэффициент скоростного трения;

– механическая сила (
– const)

e

m

k

r

Рис. 1.5. Электрическая система:

e – источник постоянной ЭДС

Для механической системы выполняется условие:

i=1nFi =0,                                                  (1.2)

т. е. сумма  всех  сил,  действующих в системе, равна нулю.

Таким образом,

F=−v r+m g−k x.                               (1.3)

Для электрической системы выполняется аналогичное условие:

i=1nei=j=1muj,                                                 (1.4)

т. е. сумма электродвижущих сил в замкнутой цепи равна сумме падений напряжения на отдельных ее  элементах. Следовательно,

e=uR+uL+uC .                                              (1.5)

Таким образом, наличию упругой силы в механической системе соответствует наличие напряжения uC на обкладках конденсатора. Инерционные свойства механической системы (за счет наличия массы m) в электрической системе отражаются с помощью индуктивности L. Наличию сил трения в механической системе соответствует наличие активного сопротивления R.

Рис. 1.6.  Мнемонические модели:

а  – структурная схема; б – граф

а

б

Мнемоническая модель отображает свойства объекта (оригинала) посредством схемы, графа, графика, чертежа, диаграммы, химической формулы  и  т. д. (рис. 1.6).

Математическая  модель отображает свойства объекта (оригинала) на языке математических формул и уравнений.

Вычислительная модель – программа, реализующая алгоритм решения  математической  модели.

Компьютерная модель представляет собой электронный эквивалент исследуемого объекта. Это комплекс специальных программных и аппаратных средств (абстрактная и физическая составляющие). Схема, представленная на рис. 1.7, отражает основные элементы компьютерного моделирования.

1.3.  Математическое моделирование

Математическое моделирование занимает ведущее место среди всех видов моделирования.

Первые математические модели появились на заре развития математики, когда возникла необходимость количественного описания объектов и явлений окружающего мира: теорема Пифагора (VI в. до н. э.), законы Ньютона (XVIII в.), волновые уравнения Максвелла (XIX в.), теория относительности Эйнштейна (XX  в.).

В настоящее время математическое моделирование – мощное средство развития науки и познания окружающего мира, а иногда это единственное средство решения проблемы.

Система  компьютерного

моделирования

………

• • • • • • • • •

…………………………………….

Средства интерпретации

математической модели,

входных  данных и результатов

Математическая

модель

Средства  компьютерной

визуализации

Средства  компьютерной  анимации для отображения динамики

моделируемого  объекта

Библиотека

численных методов

Моделирующая

программа

Компьютер

Результаты  моделирования

Simulink

Model Vision

Studium

Dymola

Рис. 1.7. Компьютерное моделирование

П р и м е р  5.  Авиастроение. В предвоенные годы начала развиваться скоростная авиация. Авиаконструкторы столкнулись с серьезной проблемой – явлением  «флаттера». Оно заключалось в следующем. Во время экспериментальных полетов на некоторых критических режимах неожиданно возникали резкие вибрации конструкции и самолет в считанные секунды разваливался на части. Причина – резонансные явления, вызванные взаимодействием элементов конструкции самолета и вихревых воздушных потоков на определенных скоростях полета. Проблема была решена академиком  М. В. Келдышем. Он разработал математическую модель этого явления, создал на ее основе теорию флаттера и определил средства борьбы с ним.

П р и м е р  6.  Энергетика. Прогнозирование будущего поведения атомных и термоядерных реакторов.

П р и м е р  7.  Геофизика, астрофизика. Моделирование процессов развития звезд и солнечной активности, долгосрочных прогнозов землетрясений, цунами и т. д.

П р и м е р  8.  Генетика. Моделирование законов наследственности и изменчивости организмов.

П р и м е р  9.  Биотехнология. Создание новых видов горючего, новых лекарств.

П р и м е р  10.  Космическая техника. Расчет траекторий летательных  аппаратов, задачи обтекаемости конструкции и т. д.

П р и м е р  11.  Задачи оптимального управления  системой, процессом.

П р и м е р  12.  Разработка новейших современных технологических процессов.

1.3.1.  Цели математического моделирования

1)  Интерпретация прошлого поведения объекта и обобщение имеющихся знаний о нем на основе выявления основных причинно-следственных связей.

2)  Предсказание будущего поведения объекта – прогноз:

а) при варьировании условий испытания объекта (влияние внешних электрических и магнитных полей, колебания температуры, давления, наличие источника радиактивного излучения и т. д.);

б) при имитации экстремальных режимов работы объекта.

3)  Обновление и совершенствование старой, ранее построенной модели на основе получения новой информации об оригинале.

4)  Оптимизация параметров системы или ее структуры.

5)  Создание алгоритма оптимального управления системой с точки зрения заданного критерия.

1.3.2.  Требования к математической модели

1)  Соответствие  цели  моделирования.

Рис. 1.8. Область

адекватности  модели

ΔB2

B2

B1

ОА

2)  Адекватность. Модель считается адекватной, если  отражает  заданные свойства  объекта с требуемой точностью. Математическая модель не  может быть адекватной на  всем  множестве  значений ее  параметров. Всегда  существует   область адекватности модели (ОА) (рис.1.8), которая задается диапазоном значений параметров модели (ΔВ1 и ΔВ2), в пределах которого она должна быть адекватной реальному объекту.

1.3.3.  Этапы  математического  моделирования

1-й  этап.   Постановка цели моделирования.  Модель должна замещать реальный объект с такой степенью абстракции, которая более всего выгодна для достижения заданной цели.

2-й  этап.  Создание  концептуальной модели, т. е. содержательного описания моделируемого объекта. Концептуальная модель включает в себя следующие сведения:

− состав и структура объекта;

− причинно-следственные связи между параметрами объекта;

− количество параметров, достаточное для адекватного описания объекта;

− класс исследуемого объекта и создаваемой модели;

− условия функционирования объекта.

На этом этапе разработчику математической модели приходится решать три проблемы.

Проблема 1.  Поиск компромисса между простотой модели и ее адекватностью реальному объекту.

Любой реальный объект в процессе функционирования подвергается влиянию множества факторов (внешних и внутренних). Чем большее количество факторов учитывается в модели, тем более адекватной становится модель. Однако при этом она может стать настолько сложной и громоздкой, что возникнут следующие проблемы:

− отсутствие эффективных методов исследования такой модели;

− рост затрат на моделирование превысит рост эффекта от внедрения модели.

Нельзя входить и в другую крайность – чрезмерно упрощать модель за счет пренебрежения влиянием существенных факторов. Это приведет к неадекватности модели и, соответственно, к искажению результатов моделирования. Поэтому необходим жесткий отбор влияющих факторов, их четкое разграничение на  основные (О)  и   второстепенные (В). Основные факторы должны быть учтены в модели, а второстепенные отброшены (рис. 1.9). При этом не наносится существенного ущерба качеству модели.

Объект

В

В

О

О

О

О

В

О

Рис. 1.9. Отбор основных  факторов, учитываемых  в  модели

Проблема 2.  Определение границ применимости создаваемой  модели.

Результаты, полученные с помощью конкретной модели, считаются справедливыми только в рамках оговоренных условий (в пределах области адекватности).

П р и м е р  13.   Сформировать математическую модель, описывающую процесс падения тела на Землю.

В основе этого явления  лежит  закон всемирного тяготения, сформулированный Ньютоном: любые два тела притягиваются с силой, прямо пропорциональной произведению их масс, обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними.

Если в качестве этих двух тел рассматривать металлический шарик и Землю, то на языке математики падение шарика можно описать соотношением:

F=GmMЗR2,  	                                       (1.6)

где  G – постоянная;

m  и  М З – масса шарика и Земли,

R – расстояние между центрами притягивающихся тел.

Согласно второму закону Ньютона, если на тело действует сила F, то его движение описывается соотношением:

F= m a.                                                     (1.7)

Так как рассматривается процесс падения тела, то следует a заменить на ускорение свободного падения g. Тогда модель падения шара примет вид:

mg=GmMЗR2     или      g=GMЗR2 –                           (1.8)

это модель в общем виде. Теперь необходимо ее конкретизировать для данных условий проведения эксперимента. Опыт с шаром проводится в лаборатории (т. е. вблизи поверхности Земли). Следовательно, можно принять, что расстояние между центрами Земли и шарика равно радиусу Земли: R= RЗ. Тогда математическая модель примет вид:

g=GMЗRЗ2.	      	                                                 (1.9)

Эта модель позволяет дать исчерпывающее описание процесса падения шара в любой момент времени t: определить высоту h, на которой находится шар, а также его скорость  v:

h(t)=H0−22;                                        (1.10)

v(t)=v0+.                                             (1.11)

Границы применимости  этой  модели:

– тело падает с небольшой высоты, пренебрежимо малой по сравнению с радиусом Земли;

– тело имеет компактную форму и обладает достаточной массой;

– можно пренебречь фактором сопротивления воздуха.

При нарушении хотя бы одного из этих условий данная модель не будет адекватной. Например, эту модель нельзя применить для описания следующих процессов: приземления парашютиста, падения листьев с дерева, падения осколка метеорита на Землю  и  т. д.

В каждом из перечисленных случаев в различной степени сказывается влияние таких ранее не учтенных факторов, как сила сопротивления воздуха, притяжение Луны, Солнца, убывание плотности атмосферы с высотой, вращение Земли, ветер, по-разному дующий на разных высотах, фактическое отличие формы Земли от шара (она является телом более сложной геометрической формы).

Проблема 3.  Определение  уровня детализации  исследуемого объекта.

Любая физическая система представляет собой совокупность элементов. Каждый элемент в свою очередь можно расчленить на подэлементы. Процесс расчленения теоретически может быть бесконечным. Задача исследователя – выбрать оптимальный уровень детализации моделируемого объекта. Уровень детализации определяется целью моделирования и степенью знаний о свойствах  элементов объекта.

Детализацию целесообразно производить до такого уровня, на котором для каждого элемента можно определить зависимость параметров выходных сигналов от параметров входных сигналов. Стремление повысить уровень детализации приводит к чрезмерной громоздкости модели и резкому увеличению ее размерности.

3-й этап.  Формирование математической модели, т. е. запись модели в формализованном  виде:

– все соотношения записывают в аналитической форме;

– логические условия выражают в виде систем неравенств;

– случайные процессы заменяют их типовыми моделями.

4-й этап.  Исследование математической модели. Инструментами исследования являются численные и аналитические методы.

5-й этап.  Анализ результатов моделирования с последующим выводом об адекватности модели либо о необходимости ее доработки, либо о ее  непригодности.

1.3.4.   Классификация  математических  моделей

Математические модели  можно классифицировать по форме их представления (рис. 1.10). За основу второй классификации (рис. 1.11) взят характер модели.

Рис. 1.10. Классификация моделей по форме представления

Математические модели

В операторной

форме

В  пространственно-временных

координатах

В  частотной

области

В форме алгебраических

и трансцендентных

уравнений

В форме

дифференциальных

уравнений

В пространстве

состояний

В форме интегральных уравнений

В форме

весовой функции

В форме

переходной

характеристики

В виде амплитудно-частотной функции

А(ω)

В виде

фазочастотной

функции  φ(ω)

Во  временной

области

Непрерывные

Линейные

Нелинейные

Математические модели

Дискретные

Стационарные

Нестационарные

Детерминированные

Динамические

Для  систем

с  сосредоточенными параметрами

Для  систем

с  распределенными

параметрами

Рис. 1.11. Классификация по характеру  модели

Статические

Стохастические

2.  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МОДЕЛИ  В  ФОРМЕ

СИСТЕМ  ЛИНЕЙНЫХ  АЛГЕБРАИЧЕСКИХ  УРАВНЕНИЙ

2.1.  Области  применения

Исследование некоторых физических систем приводит к математическим моделям в форме систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Иногда СЛАУ появляются в процессе математического моделирования как промежуточный шаг (этап) в решении более сложной задачи. Есть значительное число научно-технических задач, в которых математические модели сложных нелинейных систем посредством дискретизации или линеаризации сводятся к решению СЛАУ.

Примеры задач, использующих математические модели в форме СЛАУ:

1) при проектировании и эксплуатации электротехнических устройств требуется проведение расчета и анализа их работы в стационарных режимах. Задача сводится к расчету эквивалентных схем, в основе которого лежит формирование и решение СЛАУ;

2) при построении математической модели, связывающей функциональной зависимостью некоторые параметры x, y исследуемого объекта на основании полученных в результате эксперимента данных xi, yi, где  i = 1,2,3, .... ,n (задачи аппроксимации  данных);

3) при исследовании процессов в системах, математические модели которых строятся в классе дифференциальных уравнений в частных производных. В результате разностной аппроксимации исходной модели при определенных условиях приходят к математическим соотношениям в форме СЛАУ;

4) сущность многих физических процессов математически отображается с помощью интегральных уравнений. Ввиду сложности решения многих из них исследователь предпочитает свести задачу к решению модели в форме СЛАУ, используя известные методы аппроксимации.

5) исследование систем автоматического регулирования в установившемся  режиме приводит  во многих случаях к статическим  моделям в форме СЛАУ.

Система линейных уравнений порядка n имеет вид:

a11x1+a12x2+⋅+a1nxn=b1;a21x1+a22x2+⋅+a2nxn=b2; ............................................an1x1+an2x2+⋅+annxn=bn                               (2.1)

или  в  векторно-матричной форме:

A⋅X=B,                                                      (2.2)

где 	B=b1 b2 ... bn T – вектор свободных членов;

X=x1 x2 ... xn T – вектор неизвестных;

A – матрица  коэффициентов системы, размером  n×n.

2.2.  Методы  решения

Методы  решения  СЛАУ  делятся  на две  группы:  прямые (точные) и   итерационные (приближенные).

Прямые методы  позволяют получить  решение  за конечное число шагов. Итерационные методы  построены  по принципу  многократного вычисления последовательных приближений, сходящихся к искомому решению.

Прямые методы  целесообразно использовать для решения систем сравнительно небольшой размерности с плотно заполненной матрицей (матрицей, имеющей малое количество нулевых элементов). Итерационные методы предпочтительнее  в задачах большой размерности со слабо заполненными матрицами.

К прямым методам относятся метод определителей, метод Гаусса и его модификации, метод LU-разложения, матричный метод и др. К разряду итерационных методов принадлежат метод простой  итерации, метод  Зейделя.

# 2.2.1.  Прямые методы

2.2.1.1.  Метод Гаусса

Решение СЛАУ осуществляется в два этапа (прямой и обратный ход)

Прямой ход. Исходная система (2.1) путем последовательных преобразований приводится к треугольному виду. Это достигается последовательным исключением неизвестных xi из уравнений. В результате получается эквивалентная система:

x1+a12 x2+a13 x3 + ⋅⋅ +a1nxn=b1; x2+ a23 x3+ ⋅⋅ +a2nxn=b2; x3+ ⋅⋅ +a3nxn=b3; ………………… xn=bn.                           (2.3)

Обратный ход.  С помощью  подстановки xn в предпоследнее (n-1)-е уравнение системы (2.3) вычисляется xn−1. Подстановкой xn и xn−1 в (n-2)-е уравнение определяют xn−2. Таким же образом последовательно  определяют  неизвестные  xn−3, ... , x2, x1.

П р и м е р  14.  Решить систему с тремя неизвестными методом Гаусса:

3x1+x2−x3=6 ;2x1+4x2+x3=9 ;x1−x2+3x3=4.			                (2.4)

Прямой ход. Первое уравнение из системы (2.4) разделим  на  3:

x1+13x2−13x3=2.                                           (2.5)

Из второго уравнения исключим неизвестное x1. Для этого ко второму уравнению прибавим преобразованное первое уравнение, умноженное на (–2). Получим:

(2−2) x1+4−23 x2+1+23 x3=9−4                           (2.6)

или

313x2+123x3=5.                                          (2.7)

Разделим уравнение  (2.7) на 313. Получим:

x2+12x3=32.                                                 (2.8)

Из третьего уравнения системы (2.4) исключим x1. Для этого из третьего уравнения  вычтем  первое преобразованное (2.5):

1−1 x1+−1−13 x2+3−−13 x3=4−2                 (2.9)

или

−113x2+313x3=2.                                        (2.10)

Разделим  уравнение (2.10) на 113:

−x2+52x3=32,                                             (2.11)

получим систему:

x1+13x2−13x3=2; x2+12x3=32; −x2+ 52x3=32 .		 	                 (2.12)

Из третьего уравнения системы (2.12) исключим неизвестное x2. Для этого  к  третьему  уравнению прибавим  второе:

−1+1 x2+52+12 x3=32+32                                     (2.13)

или			                         3x3=3,                                                        (2.14)

откуда выразим  x3: x3=1.

Тогда эквивалентная система в треугольном виде примет вид:

x1+13x2−13x3=2; x2+12x3=32 ; x3=1.  	        	                             (2.15)

Обратный ход.  Подставим значение x3 во второе уравнение системы (2.15) и найдем  x2=1. Подстановкой  значений x2 и x3 в первое уравнение найдем  x1=2.

2.2.1.2.  Метод  LU-разложения

Если  квадратная  матрица A линейной системы

A⋅X=B				                  (2.16)

имеет отличные  от нуля  главные  диагональные миноры, т. е.

Δ1=a11≠0, Δ2=det a11a12a21a22≠0, ... , Δn= detA≠0 ,             (2.17)

то она может быть разложена на произведение двух треугольных матриц – нижней L с ненулевыми диагональными  элементами и  верхней – U с единичными  диагональными  элементами

A=L⋅U.                                                   (2.18)

Поэтому матричное уравнение (2.16) можно заменить уравнением:

L⋅U⋅X=B.		                             (2.19)

Введем вектор вспомогательных переменных G=g1 g2 ... gn T.  Тогда уравнение (2.19) можно записать в виде системы двух векторно-матричных уравнений:

L⋅G=B;U⋅X=G.                                                   (2.20)

Таким образом, решение системы (2.16) сводится к последовательному решению двух систем с треугольными матрицами типа (2.3) или (2.15), из которых неизвестные определяются последовательной подстановкой.

Математически это выражается так: из первого уравнения системы (2.20) определяется вектор G:

G=L−1⋅B,                                                    (2.21)

после чего из второго уравнения системы (2.19) вычисляется вектор X:

X=U−1⋅G.                                                  (2.22)

Обратные  матрицы  L−1 и  U−1существуют, т. к. определители треугольных  матриц  L  и  U, вычисляемые как  произведения их  диагональных элементов, отличны от нуля.

Метод  LU-разложения – это фактически метод Гаусса, выраженный в векторно-матричной форме, отличающийся от классического варианта способом  хранения матриц.

2.2.1.3.  Матричный  метод

Если   для   системы   A⋅X=B   выполняется     условие   невырожденности  матрицы  A

det A=Δ≠0,                                                (2.23)

то решение этой системы можно представить в виде:

X=A−1⋅b,                                                (2.24)

где  A−1 – обратная матрица.

2.2.2.  Итерационные  методы

2.2.2.1.  Метод  простых  итераций

(последовательных  приближений)

Исходная система уравнений (2.1) приводится к виду:

x1=−[a11−1x1+a12x2+⋅+a1nxn−b1] ;x2=−[a21x1+(a22−1) x2+⋅+a2nxn−b2];⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯⋯ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯xn=−[an1x1+an2x2+⋅+(ann−1)xn−bn]                         (2.25)

или

x1=c11x1+c12x2+⋅+c1nxn−b1;x2=c21x1+c22x2+⋅+c2nxn−b2;⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯⋯ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯xn=cn1x1+cn2x2+⋅+cnnxn−bn.	                   (2.26)

Задав начальные (нулевые) приближения для искомых неизвестных:

x10, x20, x30, ... ,xn0,                                   (2.27)

подставляем их в правую часть системы (2.26). Получаемые при этом в левой части системы значения x11, x21, x31, ... ,xn1 представляют собой первые приближения:

xi1=ci1 x10+ci2 x20+ ...+c xn0−bi,                          (2.28)

где  i=1, 2, ... , n.

Подставив первые приближения x11, x21, ... ,xn1 в  правую часть системы (2.26), в левой ее части получим вторые приближения − x12, x22, ... , xn2:

xi2=ci 1 x11+ci2 x21+ ...+ci nxn1−bi.                        (2.29)

Таким образом, итерационный процесс описывается соотношениями:

x1k=c11 x1k−1+c12 x2k−1+ ...+c1n xnk−1−b1;x2k=c21 x1k−1+c22 x2k−1+ ...+c2n xnk−1−b2;⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯xnk=cn1 x1k−1+cn2 x2k−1+ ...+cnn xnk−1−bn.            (2.30)

Полученные в результате последовательности итераций приближения: xi1, xi2, xi3, ... ,xik сходятся к истинному  решению системы (2.1), в том случае, если  для  коэффициентов системы (2.26) выполняется  хотя бы одно из условий:

j=1n cij<1  i=1, 2, 3, ... , n;                                (2.31)

i=1n cij<1  j=1, 2, 3, ... , n.                               (2.32)

Вычисления продолжают до тех пор, пока не будет выполнено условие:

xik−xik−1≤ε,                                         (2.33)

где ε – заданная точность.

2.2.2.2.  Метод  Зейделя

Метод Зейделя – модификация метода простых итераций, обеспечивающая ускорение сходимости итерационного процесса к истинному решению системы за счет следующего приема.

Уточненное значение x1k, полученное из первого уравнения системы (2.26) вводится во второе уравнение системы и используется для вычисления x2k. Затем уточненные значения x1k, x2k вводятся в третье уравнение системы (2.26) и используются для вычисления x3k. Таким образом, k-е приближение xnk будет определяться через уточненные в процессе k-й итерации значения x1k, x2k, ... ,xn−1k. Следовательно, итерационный процесс, реализуемый в методе Зейделя, может быть выражен соотношениями:

x1k=c11 x1k−1+c12 x2k−1+c13 x3k−1+ ...+c1 n xnk−1−b1;x2k=c21 x1k +c22 x2k−1 + c23 x3k−1+ ...+c2 n xnk−1−b2;x3k=c31 x1k +c32 x2k + c33 x3k−1+ ...+c3 n xnk−1−b3;⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ xnk=cn1 x1k +cn2 x2k + cn3 x3k+ ...+cn n xnk−1−bn.    (2.34)

3.  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МОДЕЛИ  В  ФОРМЕ  НЕЛИНЕЙНЫХ

АЛГЕБРАИЧЕСКИХ  И  ТРАНСЦЕНДЕНТНЫХ  УРАВНЕНИЙ

3.1.  Пример  формирования  модели

R2

u(i)

U

R2

u(i)

uвх

R1

i

Рис.  3.1. Объект  моделирования –

нелинейная цепь постоянного тока

П р и м е р  15.   Моделируемый объект – нелинейная цепь постоянного тока (рис. 3.1).  R2 – нелинейное сопротивление.

По закону Кирхгофа

R1i+u(i)=uвх.         (3.1)

Нелинейную вольт-амперную характеристику (ВАХ) элемента R2 аппроксимируем  выражением:

u(i)=i+0,2 i3.                                            (3.2)

Сделаем подстановку выражения (3.2)  в  уравнение (3.1):

R1i+i+0,2i3=uвх                                           (3.3)

или

0,2 i3+(R1+1)i−uвх=0.                                       (3.4)

f(i)

Соотношение  f(i) = 0  представляет   собой   математическую  модель  электрической     цепи    в    форме    нелинейного   алгебраического уравнения относительно тока  i. Решение этой модели позволит определить ток  i в цепи при заданных значениях U и R1.

Исследование объектов различной физической природы в установившемся режиме часто приводит к статическим моделям в форме нелинейных алгебраических уравнений.

Алгебраическое уравнение f(x) = 0 может содержать только алгебраические функции, в которых над переменной x производятся арифметические операции, возведение в степень с рациональным  показателем и извлечение корня. Например:

x3 + 151 = 12  x ;                                                 (3.5)

43x − 17 −  2x + 3 = 0.                                                  (3.6)

В некоторых задачах моделирование приводит к трансцендентному уравнению.

Трансцендентным  называется уравнение, в состав которого входят трансцендентные функции: показательная, логарифмическая, тригонометрические функции, возведение в иррациональную степень. Например:

arcsin x −5x = 0 ;                                   (3.7)

x2x3−7 = 11 cosx.                                                   (3.8)

3.2.  Базовые  понятия

Уравнение с одним неизвестным x  в  общем  случае  имеет  вид:

z(x) = g(x),                                                    (3.9)

где  z(x) и  g(x)  функции, определенные на  некотором  числовом  множестве X, называемом  областью допустимых значений уравнения.

Другая форма записи уравнения с одним неизвестным имеет вид:

f(x) = 0,   		                           	      (3.10)

где f(x) = z(x) – g(x) получается в результате переноса функции g(x) в левую часть уравнения (3.9).

Всякое значение  x*, которое при подстановке в уравнение (3.10) обращает его в числовое  равенство, а функцию f(x)  в ноль, т. е. такое, что

fx = 0,	         	                                      (3.11)

- называется  корнем уравнения,  или   нулем функции f(x).

Решить уравнение – значит найти все его корни (решения) или доказать, что уравнение не имеет корней.

Для алгебраических уравнений число корней известно заранее. Каждое алгебраическое уравнение степени  n  имеет в  множестве  комплексных чисел  n  корней с учетом  кратности.

3.3.  Методы  решения

Аналитическое (явное) решение, т. е. решение в виде готовой формулы, выражающей неизвестное x через параметры уравнения, можно получить только для  ограниченного круга уравнений, например формулы для вычисления корней квадратного (аx2+bx+c=0) и кубического (x3+px+q=0) уравнений. Решение некоторых простейших трансцендентных уравнений может быть получено в аналитической форме с использованием степенных рядов, непрерывных  дробей  и т. д.

В большинстве случаев найти  явное решение уравнения очень сложно или невозможно. Кроме того, использование аналитических формул  для решения большинства уравнений не может обеспечить получение точного значения корня, поскольку коэффициенты уравнения являются приближенными величинами, определенными в результате измерений. Поэтому задача отыскания точного значения корня теряет смысл.

Ставится задача – определить приближенное значение корня уравнения с заданной точностью.

Приближенное решение математических задач лежит в основе численных методов.

3.3.1.  Особенности  численных  методов  решения

3.3.1.1.  Этапы  численного  решения  нелинейного  уравнения

Численное решение уравнения f(x) = 0 (речь идет о действительных корнях) проводят в два этапа:

1)  отделение корней,  т. е. отыскание таких достаточно малых отрезков  в области допустимых значений  x, в которых содержится только один  корень;

2)  уточнение корней, т. е. вычисление корней с заданной точностью.

x*

b

y

x

a

y = f(x)

Рис. 3.2. Отделение

корней способом 1

3.3.1.2.  Отделение  корней

Рассмотрим несколько способов отделения корней.

С п о с о б   1 –  по  графику  функции   y = f(x).

Корень уравнения

f(x) = 0                       (3.12)

приближенно определяется как абсцисса точки  пересечения графика с осью Оx (рис. 3.2).  Устанавливаются границы a и b отрезка, в пределах которого заключен только один  корень  x*.

С п о с о б   2 –  уравнение  f(x) = 0  заменяют  равносильным:

- z(x)=g(x).                                                                            (3.13)

- Строят графики функций y1=z(x) и y2=g(x).

- Приближенное значение корня определяют как абсциссу точки пересечения этих графиков.

- Например: отделим корень уравнения

- 8lg x − 9x − 5 = 0                                      (3.14)

a   x*  b

x

40

20

0

y1 = z(x)

y2 = g(x)

5

10

15

y

Рис. 3.3. Отделение корней  способом 2

для области значений аргумента x > 0.

Преобразуем  уравнение (3.14) к  виду:

8 lg x = 9x+5,           (3.15)

где  z x =8lg x; g(x)=9x+5.

Строим  графики (рис. 3.3) и  находим приближенно x* и отрезок a, b.

С п о с о б   3 –  по таблице значений функции f(x) на интересующем интервале изменения аргумента x. Например, представим таблицу (табл.3.1) значений функции

f(x)=8 lg x − 9x − 5.                                   (3.16)

Из данных табл. 3.1 видно, что корень уравнения существует и его следует искать на отрезке [7,0; 10,0], так как значения функции на концах  этого отрезка имеют разные знаки.

Таблица 3.1

- Таблица значений функции

| x | 1,0 | 4,0 | 7,0 | 10,0 | 13,0 | 16,0 | 19,0 | 22,0 | 25,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f(x) | -14,0 | -4,7 | -1,6 | 0,2 | 1,4 | 2,4 | 3,2 | 3,8 | 4,4 |

- С п о с о б   4  – аналитический метод отделения  корней, который базируется на знании следующих свойств функции:

а)  если функция fx непрерывна на отрезке a, b и принимает на концах этого отрезка значения разных знаков, то внутри отрезка a, b существует по крайней мере один  корень уравнения fx=0;

- б)  если функция fx непрерывна и монотонна на отрезке a, b и принимает на концах отрезка значения разных знаков, а производная f'x сохраняет постоянный знак внутри отрезка, то внутри этого отрезка существует корень уравнения fx=0 и притом единственный.

Функция y=fx называется  монотонной в заданном интервале, если при любых x2 >x1 из этого интервала она удовлетворяет условию fx2≥f(x1) (монотонно возрастающая функция) или fx2≤f(x1)  (монотонно убывающая функция).

a  x*  b

- Необходимым и достаточным условием монотонности функции в заданном интервале является выполнение для всех внутренних точек этого интервала условия f'x≥ 0 или f'x≤ 0.

- Зная свойства функции fx, можно сделать вывод о характере графика y=fx, что может существенно облегчить процесс отыскания корней. Продемонстрируем это для непрерывной и монотонной на отрезке a, b функции fx, которая принимает на концах отрезка значения разных знаков, имеет во всех точках интервала первую и вторую производные f'x и f''x, сохраняющие постоянный знак (рис. 3.4).

#### 3.3.1.3.  Уточнение корней

Рассмотрим несколько численных методов уточнения корней, применяемых для решения как алгебраических, так и трансцендентных уравнений. Эти методы относятся к разряду   итерационных.

Итерационный процесс состоит в последовательном шаг за шагом уточнении начального приближения x0 искомого корня. Каждый шаг такого метода называется   итерацией.

y

a

x*

x

b

y

y = f(x)

a

0

a

b  x

x*

0

y = f(x)

y

б

x*

в

a

b   x

y = f(x)

0

x*

г

a

b   x

y

y = f(x)

0

Рис. 3.4. Графики  функций, иллюстрирующие аналитический

способ отделения корней: а − при  f(a) < 0,  f(b) > 0, 
 > 0,

> 0; б − при  f(a) > 0,  f(b) < 0, 
< 0, 
 < 0;

в − при  f(a) < 0,  f(b) > 0,   
> 0,  
 < 0;

г − при  f(a) > 0,  f(b) < 0, 
< 0,  
 > 0

В результате реализации итерационного метода получают последовательность приближенных  значений корня x1, x2, x3, … , xi, … , xn. Если эти значения с увеличением  n приближаются к истинному значению корня  x*, то говорят, что итерационный процесс сходится.

3.3.1.3.1. Метод половинного деления (дихотомии, бисекции)

Пусть дано уравнение

fx=0,                                                   (3.17)

где функция fx непрерывна и монотонна на отрезке a, b и имеет на концах отрезка разные знаки:

f(a) f(b) < 0 .                                                 (3.18)

x*

f(x)

b

y = f(x)

f(a)

y

0

a

f(b)

x

Рис.  3.5. Геометрическая интерпретация

метода половинного деления

Требуется  найти  корень x уравнения (3.17) с точностью  до ε. График функции  fx представлен  на рис. 3.5.

Рассмотрим  суть и  этапы  реализации  метода  половинного деления.

1) Отрезок a, b делим пополам и определяем середину отрезка:

x = a + b2.     (3.19)

2) Вычисляем значение функции в точке x. Если f(x)=0, то x является корнем уравнения. Если f(x)≠0, то поиск корня продолжается на одном из двух полученных  отрезков – a, x или x, b. Следует выбрать тот отрезок, на концах которого функция fx принимает значения противоположных знаков. В данном случае (см. рис. 3.5) выбираем отрезок a, x, так как для него выполняется условие: f(a) fx< 0 . Для того чтобы сохранить в дальнейших расчетах единое обозначение a, b текущего отрезка, на котором ведется  поиск корня на данном шаге  вычислений, необходимо параметру  b присвоить новое значение x:  b = x. С  точки  зрения  геометрической  интерпретации (см. рис. 3.5) это означает, что правая граница исходного отрезка точка b переносится в точку x а оставшаяся  за пределами точки x часть графика  дальше не  рассматривается.

3) Новый отрезок a, b снова делим пополам:

x = a + b2.                                                   (3.20)

4) Вычисляем f(x) и проводим анализ двух вновь полученных отрезков – a, x и x, b. Выбираем тот из них, для которого выполняется условие противоположности знаков функции в граничных точках.

5) Процесс деления пополам текущего отрезка продолжаем до тех пор, пока очередной отрезок a, b не будет удовлетворять условию:

b − a < ε,   	                                      (3.21)

где ε – требуемая точность расчета.

За приближенное значение корня x* принимаем значение середины последнего отрезка a, b, т. е.

x* = a + b2.                                                  (3.22)

нет

Начало

n = 0

x = (a+b)/2

f(x) = 0

Ввод a,b,ε

n = n + 1

f(a) ∙f(x) < 0

b = x

a = x

Вывод  x, n, f(x)

Конец

1

2

3

4

5

да

6

7

8

нет

да

9

нет

да

11

| b - a | < ε

10

x=(a+b)/2

Рис.  3.6. Алгоритм  метода  половинного  деления

При этом погрешность вычисления корня не будет превышать b −a2n+1,  где  n – количество произведенных делений отрезков (количество итераций).

Алгоритм  метода  половинного  деления, представлен  на рис. 3.6.

В блоке 2 (рис. 3.6) задается начальное значение счетчика n количества итераций (делений отрезка a, b пополам). Блоки 6 – 8 реализуют выбор того из двух отрезков, на котором следует продолжать поиск корня и соответственно корректировку границы (b – при выборе левого отрезка, a – правого).

Метод половинного деления – один из самых простых и надежных. Сходимость метода обеспечена для любых непрерывных функций, в том числе и для  недифференцируемых.

Метод устойчив к ошибкам округления. Однако скорость сходимости его меньше, чем  у  методов, которые будут  рассмотрены ниже.

3.3.1.3.2. Метод Ньютона

Требуется решить уравнение fx=0, причем f'x и f''xопределены, непрерывны и сохраняют постоянные знаки на отрезке a, b.

Рис.  3.7. Геометрическая  интерпретация  метода Ньютона

B1

x2

x3

<x1>

f(x1)

0

f(x0)

y

x1

B0(x0, f(x0))

x0 = b

а

A0(a, f(a))

y = f(x)

x

x*

Рассмотрим геометрическую интерпретацию метода Ньютона (рис. 3.7).

1)  Выбираем x0– начальное приближение корня x* При этом надо придерживаться следующего правила: за начальное приближение корня следует принять тот конец отрезка a, b, в котором знак функции совпадает со знаком  второй производной, т.е. выполняется условие:

fx0 f''x0 >0.                     	                       (3.23)

Это  условие сходимости метода  Ньютона.

Основываясь на свойствах данной функции fx (см. рис. 3.4), делаем вывод о том, что условие сходимости выполняется для точки b, поэтому принимаем x0=b.

2) Вычисляем значение функции fx0. Проводим касательную к кривой fx в точке B0x0,fx0.. Абсцисса точки пересечения касательной с осью Оx принимается за новое (первое) приближение корня  x1.

Известно, что уравнение касательной, проведенной в точке B0 с  координатами (x0, f(x0)) к кривой функции  f(x), имеет вид:

y−fx0 = f'x0 x −x0,	                                       (3.24)

где  x, y – текущие координаты точки, лежащей на касательной.

Для точки x1 сделаем  подстановку  в уравнение касательной (3.24):

x = x1;                                                       (3.25)

y = 0,                                                       (3.26)

получаем:

−fx0 = f'x0 x1 − x0.                                         (3.27)

Обе части уравнения (3.27) делим на f'x0 и  выражаем  x1:

x1 = x0 − fx0f'x0.	      	                                (3.28)

3) Вычисляем значение функции fx в точке  x1, проводим касательную к кривой fx в точке B1x1,fx1. Абсцисса точки пересечения касательной с осью Оx представляет собой  второе приближение корня  x2:

x2 = x1 − fx1f'x1.	 		                       (3.29)

4) Продолжаем последовательно проводить касательные и определять точки их пересечения с осью  Оx. Тогда для текущего  k-го приближения корня итерационный процесс реализуется рекуррентной формулой:

xk + 1 = xk − fxkf'xk.			                       (3.30)

Процесс уточнения корня прекращается, когда выполнится условие близости двух последовательных приближений:

xk + 1− xk < ε.	                                        (3.31)

Алгоритм, реализующий метод Ньютона, представлен  на рис. 3.8. Блок 4 реализует проверку условия сходимости метода и выбор значения начального приближения (блоки 5, 6), блок 10 реализует подсчет количества итераций, 11 – вычисление текущего приближения корня через предыдущее приближение.

Метод Ньютона обладает высокой скоростью сходимости, которая тем выше, чем больше крутизна графика функции fx в пределах  рассматриваемого отрезка. Если численное значение производной f'x мало вблизи  корня, то процесс уточнения корня может оказаться очень  долгим.

Неудачно выбранное  начальное  приближение  может  привести к  расходимости метода (см. рис. 3.7): представим, что за начальное приближение x0 принят левый конец отрезка a, касательная, проведенная в точке  А0, пересекает ось Оx за пределами заданного отрезка [a,b]. Таким образом, получили первое приближение к корню ‹x1›, еще дальше отстоящее от искомого значения корня  x*, чем нулевое приближение x0.

3.3.1.3.3. Метод итерации (метод последовательных приближений)

Пусть требуется решить уравнение fx=0. Преобразуем его к виду:

x = ϕx.  	      	                                    (3.32)

На заданном отрезке a, b выбираем начальное приближение корня x0.

Подставляем его в правую часть уравнения (3.32) и получаем первое приближение корня  x1:

x1 = ϕx0.                                                    (3.33)

Аналогичным образом определим второе приближение корня:

Начало

Ввод  a, b, ε

F = f(a)

F2= f ''(a)

F · F2 > 0

1

2

3

4

x0 = a

x0 = b

n = 0

7

8

9

n = n + 1

x = x0 – F/F1

10

11

12

да

x0 = x

нет

14

F = f(x)

Вывод  x,n,F

15

Конец

5

6

| x-x0 | < ε

13

нет

да

Рис.  3.8.  Алгоритм метода Ньютона

F1 = f′(x0)

F = f(x0)

x2 = ϕx1.                                                  (3.34)

Продолжая этот процесс далее, получаем последовательность чисел x0,x1,x2, … , xn, … , определяемых соотношением:

xn =ϕ xn−1.	   	                             (3.35)

Итерационные вычисления продолжают до тех пор, пока для двух последовательных приближений xn−1 и xn не выполнится условие:

xn − xn−1< ε.  	                                         (3.36)

Достаточным условием сходимости метода итерации, гарантирующим, что последовательно определяемые значения  x1,x2, x3, … , xn будут приближаться к искомому корню уравнения x*, является условие:

ϕ'x  ≤ q < 1     для     x∈a, b,	                           (3.37)

причем скорость сходимости будет тем больше, чем меньше число q.

Рассмотрим геометрическую интерпретацию метода итерации. Исходное уравнение  fx=0 приводим к виду:

x = ϕx .                                                   (3.38)

Строим графики функций  y = x  и  y =ϕx. Абсцисса точки пересечения этих графиков и будет являться корнем  x* уравнения  f(x) = 0.

Рассмотрим несколько возможных вариантов итерационного процесса.

В а р и а н т   1.  ϕ'x > 0 ;  ϕ'x  < 1 (рис.  3.9).

Задаем начальное приближение x0∈  a, b . Определяем ϕ x0. Через точку А0 с координатами x0 , ϕ x0 проводим горизонтальную линию до пересечения с прямой  y = x  в точке В1. Через точку В1 проводим вертикальную линию, пересекающую кривую y =ϕx и ось Оx. Точка пересечения этой линии с осью Оx  даст первое приближение корня x1, а точка пересечения ее с кривой  y =ϕx – точку А1 с координатами x1 , ϕx1. Через точку А1 проводим горизонтальную линию до  пересечения с прямой  y = x  (точка В2). Вертикальная линия, проведенная через точку В2, пересекая ось Оx, даст второе приближение корня x2, а также определит на кривой y =ϕx точку А2 с коор

y = x

φ(x1)

x1

x2

x3

0

B2

x0

x*

y

x

A0

B1

A1

A2

φ(x0)

y=φ(x)

Рис.  3.9. Монотонная (односторонняя) сходимость

динатами x2,ϕx2 . Продолжая действия по такой же схеме, получаем на оси Оx последовательность значений x0, x1, x2, x3, …, приближающихся

x

Рис.  3.10. Итерационный

процесс расходится

x

y

A0

A1

В1

В2

x*  x0      x1               x2

y = x

y = φ(x)

(сходящихся) к истинному значению корня x*. Причем все последовательные приближения находятся с одной стороны от корня x*. Такая сходимость называется монотонной или односторонней.

В а р и а н т   2. ϕ'x > 0 ; ϕ'x > 1 (рис. 3.10). Итерационный процесс расходится.

В а р и а н т  3. ϕ'x < 0 ;    ϕ'x  < 1   (рис. 3.11). Итерационный процесс сходится. Процесс  сходимости носит  колебательный  характер (двусторонняя сходимость).

В а р и а н т  4. ϕ'x < 0 ;   ϕ'x > 1   (рис. 3.12). Итерационный процесс расходится.

0    x6   x4   x2 x0 x* x1    x3                   x5            x

y = φ(x)

y = x

y

Рис.  3.12.  Итерационный процесс расходится

y = x

x0      x2 x4  x*  x5   x3           x1      x     x

y

y = φ(x)

Рис. 3.11. Двусторонняя

сходимость

Рекомендации по преобразованию исходного уравнения. Преобразование исходного уравнения fx = 0 к эквивалентному уравнению x = ϕ x может быть осуществлено различными способами. Выбор конкретного способа определяется целью – получить такую функцию ϕ x, для которой выполняется  условие  сходимости  ϕ'x  ≤ q < 1. Рассмотрим несколько примеров.

П р и м е р  16.   Пусть требуется  определить  корень  уравнения

4x3 – 15x + 7 = 0                                             (3.39)

на  отрезке [0, 1].

С п о с о б   1  –  прибавляем  к обеим частям  исходного уравнения  x:

(4x3 – 15x + 7) + x = x,                            (3.40)

получаем:

4x3 – 14x + 7 = x.                                           (3.41)

Следовательно,

ϕx= 4x3 – 14x + 7.                                          (3.42)

Проверяем, выполняется ли условие сходимости на отрезке [0, 1]:

ϕ'x= 12x2 – 14,                                             (3.43)

ϕ'0   = | –14 | > 1,                                            (3.44)

ϕ'1 = | 12–14 | >1 .                                         (3.45)

Условие сходимости не выполняется, следовательно, функция ϕx в таком  виде непригодна.

С п о с о б   2  –  выражаем  x  из исходного уравнения:

– 15x = – 7 –  4x3,                                          (3.46)

получаем:

x = 715 + 415 x3.                                             (3.47)

Следовательно,

ϕ x = 715 + 415 x3.                                           (3.48)

Проверяем, выполняется ли условие сходимости на отрезке [0, 1]:

| ϕ'0 | = |0|<1;                                  (3.49)

ϕ'1  =45< 1.                                 (3.50)

Условие сходимости выполняется на заданном отрезке, значит, можно воспользоваться функцией  ϕx = 715 + 415 x3 для  реализации метода итерации.

П р и м е р   17.  Пусть требуется определить корень уравнения

ex− e−x − 1 = 0                                                  (3.51)

на отрезке [0, 1].

С п о с о б   3  – представляем  исходное уравнение в виде:

ex= e−x + 1                                                   (3.52)

и  логарифмируем обе части этого уравнения:

lnex=ln e−x + 1 ,                                         (3.53)

получаем:

x = ln e−x + 1 .                                               (3.54)

Следовательно,

ϕx = ln e−x + 1 ,                                                       (3.55)

|ϕ'1| =  − e−xe−x+ 1.                                             (3.56)

Проверяем, выполняется ли условие сходимости на отрезке [0, 1]:

|ϕ'0| = |-0,5| < 1;                                             (3.57)

|ϕ'1| = |-0,269|  < 1.                                           (3.58)

Условие сходимости  выполняется.

С п о с о б  4  – для некоторых уравнений рассмотренные выше способы преобразования не дают желаемых результатов. В таких случаях рекомендуется применить следующий прием, гарантирующий выполнение условия сходимости метода итерации.

Левую и правую части исходного уравнения f(x) = 0 умножаем на произвольную константу  λ и прибавляем к обеим частям  неизвестное  x:

x = x + λf(x),                                                  (3.59)

тогда

ϕx = x + λf(x).                                              (3.60)

Коэффициент  λ задается следующим образом:

λ = −1M,                                                     (3.61)

где  M – наибольшее значение производной f'x на отрезке [a, b],

М = maxа,b f'(x).                                               (3.62)

П р и м е р   18.  Пусть требуется определить  корень  уравнения

x3 +3x2 –3=0                                   (3.63)

на  отрезке  [0,5; 1,5].

Представляем  исходное уравнение в виде:

x = x + λ( x3 +3x2 –3),                                     (3.64)

таким образом,

ϕx=  x + λ( x3 +3x2 –3).                                  (3.65)

Определяем   λ:

λ =−1M,                                                     (3.66)

где   М  = max 0,5; 1,5 f'(x) =max 0,5; 1,5  3 x2+6x=15,75,

следовательно,   λ = −115,75= – 0,063.

Таким образом,

ϕx=  x – 0,063( x3 +3x2 –3),                               (3.67)

ϕ'x=1– 0,19x2– 0,38x.                                      (3.68)

Проверяем условие сходимости:

Начало

Ввод  x0, ε

n = 0

x1 = φ(x0)

n = n + 1

|x1– x0| ≤ ε

нет

Рис.  3.13. Алгоритм метода итерации

x0 = x1

Вывод  x1, n

да

Конец

|ϕ'0,5|=0,76<1;                                           (3.69)

|ϕ'1,5|=0,0025<1.                              (3.70)

Условие сходимости  выполняется.

Алгоритм, реализующий метод итерации, представлен на рис.  3.13.

4.  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МОДЕЛИ  В  ФОРМЕ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ  УРАВНЕНИЙ

4.1.  Базовые  понятия

Линейная модель описывает  процессы в  линейной физической системе.

Линейная система вида, представленного на рис. 4.1, может быть описана  линейным дифференциальным уравнением

andny(t)dtn+an−1dn−1y(t)dtn−1+an−2dn−2y(t)dtn−2+ ⋯ + a0y(t)= bmdmx(t)dtm+bm−1dm−1x(t)dtm−1+bm−2dm−2x(t)dtm−2+ ⋯ +b0x(t),             (4.1)

где  у(t) – искомая функция – выходной процесс;

x(t) – заданная функция – входной процесс;

t – независимая переменная.

Линейным называется дифференциальное уравнение, коэффициенты  которого не  зависят от  искомой функции у и в которое функция  у и ее производные входят линейно (в первой степени).

Физическая

система

x(t)

y (t)

Рис.  4.1. Линейная

система с одним входом и одним  выходом

Основным свойством линейных систем является применимость  принципа  суперпозиции (наложения): сумме воздействий на систему соответствует сумма ее реакций на эти воздействия.

В качестве примера линейной системы рассмотрим  электрическую цепь с несколькими источниками. Токи от каждого источника независимы, поэтому проводится расчет токов отдельно для каждого источника. Результирующие токи получаются суммированием частных токов.

Принцип суперпозиции существенно облегчает исследование линейных систем, так как позволяет ограничиться исследованием объекта только по одному входу.

Линейная стационарная модель формируется на основе обыкновенных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами (а0, а1, а2, … , b0, b1, b2, …– const). Такая модель описывает линейную систему, параметры которой не зависят от времени.

П р и м е р  19.   Моделируемый  объект – электрическая  цепь (рис.  4.2):

i

R

L

C

e

Рис.  4.2. Объект моделирования – электрическая цепь

R, L, C – const.

По второму закону Кирхгофа

Ri +Ldidt +1Ci dt=e  .    (4.2)

Выразим ток

i=CdUCdt                (4.3)

и сделаем  подстановку в уравнение (4.2):

const

const

const

L C d2uCdt2+RC duCdt+uC=e –                                 (4.4)

это  линейная стационарная модель – дифференциальное уравнение  2-го порядка относительно uC (y→uC; x→e).

Для системы (рис. 4.2) можно составить еще одну модель. Продифференцируем уравнение (4.2):

Rdidt+Ld2idt2+1Ci=dedt                                   (4.5)

и  умножим  обе части уравнения (4.5) на  С:

const

const

const

const

L C d2idt2+RC didt+i=C dedt –		                   (4.6)

это  линейная стационарная модель относительно i (y→i; x→e).

П р и м е р  20.   Линейной стационарной моделью  в классе дифференциальных уравнений может быть описан электрический генератор постоянного тока (рис. 4.3):

TГ dy(t)dt+y(t)=kГ x(t),                               (4.7)

x = uВ

y = eг

n =соnst

Рис.  4.3. Электрический генератор

постоянного тока

где  x(t) – входная переменная  uВ – напряжение  возбуждения;

у(t) – выходная  переменная  eг – ЭДС, наводимая  в  обмотке  якоря  генератора;

ТГ – постоянная  времени генератора;

kГ – передаточный коэффициент генератора;

n – частота вращения  якоря.

Линейная нестационарная модель описывает  линейную  систему,  у  которой  параметры (или  хотя  бы  один  параметр)  являются  функцией  времени. Такая  модель  может  быть  представлена   линейным  дифференциальным  уравнением с коэффициентами, зависящими  от  времени.

П р и м е р  21.   Моделируемый объект – электрическая цепь (рис.  4.4):          Индуктивность обеспечивается  катушкой с ферромагнитным сердечником. Сердечник периодически перемещается вдоль оси катушки каким-либо устройством (рис. 4.5). Перемещение сердечника относительно катушки вызывает изменение магнитной проводимости путей замыкания магнитного потока катушки. В результате изменяется потокосцепление Ψ,  т. е. Ψ(t).

Индуктивность принято рассматривать как коэффициент пропорциональности между  потокосцеплением  Ψ  и током  i:

Ψ=L i,                                                           (4.8)

откуда

L=Ψi.                                                           (4.9)

Cледовательно,

i

R

L(t)

C

uL

uC

e

Рис.  4.4.  Объект моделирования –  электрическая цепь

Рис.  4.5. Катушка с сердечником (магнитная  проницаемость μ – const)

L = L(t).                                                        (4.10)

Согласно второму закону Кирхгофа

R i + uL +uC = e,          (4.11)

где

uL=dΨdt=d [L(t)i]dt=idL(t)dt+L(t)didt.   (4.12)

Сделаем подстановку соотношения (4.12)  в  уравнение (4.11):

R i+idL(t)dt+L(t)didt+uC=e.   (4.13)

Выразим ток  i  через  uC:

i=CduCdt.                                                     (4.14)

Сделаем подстановку соотношения (4.14)  в  уравнение (4.13):

RC duCdt+C duCdtdL(t)dt+L(t) C d2uCdt2+uC=e,                      (4.15)

получим:

A=A(t)

B=B(t)

L(t) C d2uCdt2+(R C+C dL(t)dt)duCdt+uC=e.                    (4.16)

Дифференциальное  уравнение (4.16) 2-го порядка  относительно uC представляет собой (при определенных допущениях) нестационарную линейную модель (y→uC; x→e).

Нелинейные математические модели формируются на основе дифференциальных уравнений, коэффициенты которых (или хотя бы один коэффициент) зависят от искомой переменной y либо искомая переменная y входит в дифференциальное уравнение  в  n-й степени (n ≠1).

Нелинейная модель описывает  нелинейные системы.

Нелинейной  считается система, которая содержит хотя бы один нелинейный элемент.

Нелинейным считается элемент, параметры которого зависят от  входных и выходных сигналов.

i

u

Рис.  4.6.  Пример ВАХ

линейного элемента (R = const)

Нелинейными характеристиками обладают диоды, транзисторы, катушки с ферромагнитными сердечниками, трансформаторы, магнитные усилители, преобразователи  и т. д.

Если для линейного элемента вольт-амперная характеристика (ВАХ) представляет  собой прямую, проходящую через начало координат (рис. 4.6), то для нелинейного эле-мента

R ≠ const;   R = R(i).              (4.17)

u

i

u

i

u

i

u

Рис. 4.7. Примеры ВАХ нелинейных элементов:

а – стабилитрон; б – туннельный диод;

в – тиристор; г – транзистор

i

а

б

в

г

Примеры ВАХ нелинейных элементов приведены на рис. 4.7.

Нелинейная модель может быть сформирована в виде нелинейного дифференциального уравнения.

Рис.  4.8. Моделируемый объект – нелинейная электрическая система

i

R(i)

L

uL

e

u(i)

П р и м е р  22.     Моделируемый объект – нелинейная электрическая система (рис.  4.8): R(i) – нелинейный элемент.

Аппроксимируем ВАХ нели-нейного резистора  выражением:

i = au2.              (4.18)

Согласно второму закону Кирхгофа

u(i) +Ldidt=e.                                        (4.19)

Сделаем  подстановку  выражения (4.18) в уравнение (4.19):

u(i) +Ld(au2)dt=e.                                       (4.20)

В итоге получаем

A = f(u)

2auLdudt+ u=e–                                        (4.21)

это математическая модель в форме дифференциального уравнения 1-го порядка относительно напряжения  u,  нелинейная, так как один из ее коэффициентов зависит от искомой функции  u.

При других видах аппроксимирующего выражения получаются другие математические модели.

4.2.  Решение  математических  моделей  в  классе

обыкновенных  дифференциальных  уравнений

Рассмотрим обыкновенное дифференциальное уравнение 1-го порядка (ОДУ):

dydt=ft,y                                                (4.22)

или

y'=ft,y.                                                   (4.23)

Решением дифференциального уравнения (4.23) является всякая дифференцируемая функция  y, которая при подстановке в него обращает его в тождество.

Найти  общее решение дифференциального уравнения (4.23) –значит найти совокупность всех решений или  семейство решений,  удовлетворяющих  данному  уравнению:

y = φ(t,C),                                               (4.24)

где С – произвольная постоянная.

Геометрически общее решение дифференциального уравнения (4.23) представляет собой   семейство интегральных кривых этого уравнения.

Частное решение дифференциального уравнения (4.23) (т. е. единственное из семейства решений) может быть получено из общего решения (4.24) при конкретном числовом значении произвольной постоянной  С.

Для   того   чтобы  определить   значение   С,   требуется    задать    дополнительные условия, которым  должно удовлетворять искомое решение.

Задача Коши. Среди всех решений (4.24) дифференциального уравнения (4.23) найти такое решение

y = y(t),                                             (4.25)

которое  удовлетворяет  начальным условиям:  y = y0   при  t = t0       или    y(t0) = y0.

Произвольная постоянная С определяется  в  результате подстановки начальных  условий t0, y0  в формулу общего решения (4.24).

Таким образом, начальные условия позволяют выбрать из семейства интегральных кривых ту кривую, которая проходит через точку с координатами  t0, y0 .

П р и м е р  23.    Решить математическую модель в форме дифференциального уравнения:

y′= y       dydt=y.                                         (4.26)

Общее решение:

y = Cet,                                        (4.27)

где С − произвольная постоянная.

Полученное общее решение (4.27) определяет следующее семейство интегральных  кривых (решений) (рис. 4.9).

Рис. 4.9.  Семейство интегральных кривых

y

t

0

3

2

1

y = 3 et

y = 2 et

y = et

y = 0.5et

Частное решение получим, задав начальные условия: y0 = 1 при  t0 = 0  или  y(0) = y0 = 1.

При подстановке начальных условий в (4.27) получаем С =1. Следовательно, частное решение:

y = et.                                                 (4.28)

Для  дифференциального уравнения  n-го порядка

y(n) = f(t,y,y′,y″, … ,y(n-1))                           (4.29)

общее решение  имеет  вид:

y = φ(t,C1,C2,C3, … ,Cn).                              (4.30)

Для определения  частного (единственного) решения  согласно задаче  Коши  должны быть  заданы  начальные  условия:

в точке  t = t0:          y(t0) = y0;

y′(t0) = y10;

y″(t0) = y20;                                         (4.31)

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

y(n-1) (t0) = yn-1,0.

4.3.  Методы  решения  математических  моделей  в  классе  ОДУ

Методы

решения ОДУ

Методы  точного

интегрирования

Методы  приближенного решения

численные

аналитические

Рис. 4.10. Методы решения ОДУ

Методы решения ОДУ можно разделить на следующие группы (рис.4.10).

4.3.1. Численные  методы

Численные методы позволяют получить искомое решение y(t) дифференциального уравнения (4.23) в форме таблицы его приближенных  значений y1, y2, y3, … , yn для заданной последовательности значений аргумента  t1, t2, t3, … , tn.

Непрерывный отрезок t0,T, на котором требуется получить решение дифференциального уравнения, заменяют конечной последовательностью дискретных  точек  t1, t2, t3, … , tn (узловых точек).

Величина  h=ti−ti−1 называется  шагом  интегрирования.

Численные методы делятся на два класса: одношаговые и  многошаговые.

Одношаговые методы  действуют по принципу:

yi+1=F(yi),                                               (4.32)

т. е. для  расчета следующего значения решения yi+1 достаточно знать только текущее  значение yi (методы Эйлера, Рунге-Кутта).

Многошаговые методы используют  такую процедуру:

yi+1=F(yi,yi−1,yi−2,yi−3).                                (4.33)

К ним относятся  методы  Адамса, Милна.

В основе  одношаговых методов лежит следующая идея: искомое решение yi дифференциального уравнения в окрестности текущей точки t=ti можно представить в виде   ряда Тейлора.

Учитывая, что y(ti)=yi, получим:

yi+1=yi+yi'h+yi''2!h2+yi'''3!h3+ ⋯ .                     (4.34)

Производится  усечение  ряда Тейлора. Количество оставшихся членов ряда определяет  порядок численного метода  и, соответственно, его точность. При этом операция вычисления производных y'',y''', ... ,y(k) заменяется последовательностью простейших операций над значениями функции  f(t,y) в  нескольких  точках  интервала  ti, ti+h.

4.3.2. Метод  Рунге-Кутта

Пусть на отрезке a, b требуется найти численное решение диффе-ренциального  уравнения

y' = f(t, y)                                      (4.35)

при  начальных  условиях   y(t0)=y0.

Разбиваем отрезок a, b на  n  равных частей точками

ti= t0+i h,                                     (4.36)

где  i = 0,1,2,3, … n;   h=b−an − шаг  интегрирования.

Тогда каждое последующее значение искомого решения  y будет определяться  так:

yi+1=yi+Δyi,                                             (4.37)

где

Δyi=16k1+2k2+2k3+k4,                                  (4.38)

здесь

k1=h fti,yi,                                              (4.39)

k2=h fti+h2,yi+k12,                                       (4.40)

k3=h fti+h2,yi+k22,                                        (4.41)

k4=h fti+h2,yi+k3.                                     (4.42)

Это  метод Рунге-Кутта 4-го порядка, одношаговый, обладает достаточной точностью, его погрешность  − (R~h4).

Метод Рунге-Кутта применяется также для решения систем дифференциальных  уравнений. В этом случае  от   скалярной формы записи  выражений  переходят  к    векторной:  y →Y,    f(t,y) → F(t,Y).

Чтобы применить метод Рунге-Кутта к  дифференциальному уравнению n-го порядка

y(n) = f(t,y,y′,y″, … ,y(n-1)),                      (4.43)

следует свести его к системе n дифференциальных уравнений 1-го порядка (в форме Коши).

Для этого вводятся обозначения для производных: y′=y1; y″=y2;  y′′′=y3;  y(n-1)=yn-1;  y(n)= yn.

Тогда результирующая система дифференциальных  уравнений  будет иметь вид:

y'=y1; y1'=y2; y2'=y3; .......... yn−1'=ft,y,y1,y2,y3,...,yn−1.                      (4.44)

П р и м е р  24.   Преобразуем  дифференциальное уравнение 3-го порядка

y′′′ = –y +5ty″+ t3                                          (4.45)

к системе дифференциальных уравнений 1-го порядка  в форме Коши.

Введем обозначения:  y′=y1;  y″= y2, тогда система будет иметь вид:

y'=y1;y1'=y2;y2'=−y+5 t y2+t3.                                       (4.46)

5.  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МОДЕЛИ  ДЛЯ  СИСТЕМ

С  РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ  ПАРАМЕТРАМИ

Математические модели для систем с распределенными параметрами формируются на основе дифференциальных уравнений с частными производными. Физические  процессы  в таких системах являются не только функциями времени, но и функциями пространственных  координат.

П р и м е р  25.    Моделируемый  объект – двухпроводная  линия.  Схема  замещения   линии  с  потерями  представлена  на  рис. 5.1, где  x – пространственная  координата; iвых≠iвх из-за утечки тока через изоляцию между проводами.

Линия  характеризуется  параметрами, задаваемыми на единицу длины:

R0, L0 – продольные активное сопротивление и индуктивность;

G0, C0 – поперечные проводимость и емкость – параметры  изоляции между  проводами.

Математическая модель в общем случае имеет вид:

−∂u∂x=R0i+L0∂i∂t;−∂i∂x=G0u+C0∂u∂t −	                          (5.1)

Рис.  5.1. Схема замещения линии с потерями

x

u

R0

G0

L0

C0

Zн

iвх

iвых

R0

L0

R0

L0

G0

G0

C0

C0

это система  двух  дифференциальных  уравнений  в частных производных, где u = u(t,x)   и    i = i(t,x).

В результате  решения модели (5.1) определяются процессы u=u(t,x)  и  i=i(t,x), т. е. напряжение и ток как функции  времени  t  и  пространственной  координаты  x.

П р и м е р  26.     Уравнение теплопроводности – математическая модель, описывающая процесс распространения тепла.

Рассмотрим простейший вариант.

l

x=0

x=l

x

Рис.  5.2. Тонкий

однородный стержень

Тонкий  однородный стержень (рис. 5.2), длиной l, изолированный в тепловом отношении от окружающей  среды. На концах стержня поддерживается некоторая температура – постоянная или меняющаяся во времени по какому-либо заданному  закону.

Требуется определить закон распределения  температуры T в любой точке стержня x  в  любой момент  времени  t.

Применим  математическую модель вида:

∂T∂t=a∂2T∂x2,                                               (5.2)

где a − коэффициент температуропроводности, опреде-ляемый  как

a=λcρ,                                                      (5.3)

где λ − коэффициент теплопроводности;

с − удельная теплоемкость;

ρ  − плотность материала стержня.

Чтобы решить уравнение (5.2) в частных производных, необходимо задать  начальные условия:

T(x,0)=ϕ0(x),   	    	                            (5.4)

где ϕ0(x) − начальное распределение температуры  в стержне, при  t=0,

и граничные условия:

T(0,t)=α(t)                                        (5.5)

и

T(1,t)=β(t),                                          (5.6)

где  α (t) и  β (t) − закон изменения температуры в левом и правом  концах стержня.

а

x

T

t = 0 с

t = 0,006 с

t = 0,012 с

t = 0,018 c

T

T

T

x

x

x

Рис. 5.3.  Пример изменения распределения температуры T, как

функции времени t и пространственной координаты x

б

в

г

Тогда решение уравнения T(x,t) будет функцией двух переменных – пространственной  координаты  x  и  времени  t  (рис. 5.3).

Если внутри стержня имеются источники тепла или поглотители тепла, то математическая модель усложняется:

∂T∂ t=a∂2T∂ x2+Qvcρ,           		               (5.7)

где Qv − объемная плотность теплового источника.

Математическая модель, описывающая  процесс  передачи  тепла  в однородной среде,  представляет собой  трехмерное уравнение теплопроводности:

∂T∂t=a∂2T∂x2+∂2T∂y2+∂2T∂z2+Qvcρ.	                     (5.8)

Решением уравнения (5.8) будет функция T(x,y,z,t), позволяющая определить температуру T в любой точке среды с координатами (x,y,z) в любой момент  времени  t.

Эта  модель  позволяет  найти  закон  распределения  тепла  внутри  заданного твердого тела, ограниченного поверхностью S, для  чего задаются  начальные  условия:

T(x,y,z,0) = ϕ0(x,y,z),	  	                         (5.9)

где ϕ0(x,y,z) − начальное  распределение температуры  внутри тела при t = 0,

и   граничные условия:

T(x,y,z,t)на S = f(x,y,z,t),                                 (5.10)

где f(x,y,z,t) − функция, определяющая распределение температуры во всех точках  на поверхности S  в любой  момент времени  t.

Модель (5.8) описывает и ряд других процессов различной физической природы: диффузию одного вещества в другое, проникновение магнитного поля в плазму, поведение нейтронов в ядерном реакторе и т. д.

Математическое моделирование процесса движения сжимаемого газа, распространения возмущений электромагнитных полей, исследование колебаний приводит  к так  называемому   волновому уравнению:

∂2u∂t2=a2∂2u∂x2+∂2u∂y2+∂2u∂z2,                             (5.11)

где  a – скорость распространения возмущений.

Таким образом, волновое уравнение описывает процесс распространения возмущений в некоторой среде.

### 6.  ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ  И  СТОХАСТИЧЕСКИЕ

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МОДЕЛИ

Детерминированная

физическая  система

x(t)

y(t)

x0,y0     y=F(x)

x

x1

t

y

t1      t2

t

t1       t2

1

1

2

2

Рис. 6.1. Пример детерминированной системы:

входной (а) и  выходной (б) сигналы (процессы) системы

а

б

Все рассмотренные выше математические модели относятся к классу  детерминированных и описывают процессы в  детерминированных системах.

Детерминированные системы характеризуются однозначным соответствием  (соотношением) между входными и выходными сигналами (процессами).

Если задан входной сигнал такой системы, известны ее характеристика  y = F(x), а также ее состояние в начальный момент времени, то значение сигнала на  выходе системы  в любой  момент  времени определяется  однозначно (рис. 6.1).

Существует  два подхода к исследованию физических систем: детерминированный  и    стохастический.

Детерминированный подход основан на применении детерминированной математической модели физической системы.

Стохастический подход подразумевает использование стохастической  математической модели физической системы.

Стохастическая математическая модель наиболее адекватно (достоверно) отображает  физические процессы  в  реальной  системе, функционирующей  в  условиях  влияния  внешних  и  внутренних  случайных  факторов (шумов).

Перечислим  внутренние и внешние случайные факторы:

внутренние факторы −

1)  температурная и временная нестабильность электронных компонентов;

2)  нестабильность  питающего  напряжения;

3)  шум квантования  в  цифровых  системах;

4)  шумы в полупроводниковых  приборах  в результате неравномерности процессов генерации и рекомбинации основных носителей заряда;

5)  тепловой шум в проводниках за счет теплового хаотического движения носителей заряда;

6)  дробовой шум в полупроводниках, обусловленный случайным характером процесса преодоления носителями потенциального барьера;

7)  фликкер – шум, обусловленный медленными случайными флуктуациями физико-химического состояния отдельных областей материалов электронных  устройств и  т. д.;

внешние –

1)  внешние электрические и магнитные поля;

2)  электромагнитные бури;

3)  помехи, связанные с работой промышленности и транспорта;

4)  вибрации;

5)  влияние космических лучей, тепловое излучение окружающих объектов;

6)  колебания температуры, давления, влажности  воздуха;

7)  запыленность  воздуха  и т. д.

Влияние (наличие) случайных факторов приводит к одной из ситуаций, приведенных на рис. 6.2:

y = F(x) – детерминированная функция

x – случайный

процесс

Параметры системы

изменяются случайным

образом

Рис. 6.2. Возможные ситуации, к  которым  приводит влияние на физическую систему внешних и (или)  внутренних  случайных факторов

Параметры системы

изменяются случайным

образом

x – детерминированный процесс

Физическая система

x – случайный

процесс

y – случайный

процесс

y – случайный

процесс

y – случайный

процесс

y(t)

ω(t)-шумы

x(t)

а

Реальный процесс

t

Идеальный процесс

y(t)

Рис. 6.3. Пример недопустимой идеализации реальной физической системы: а − реальная физическая система;

б − результат моделирования (идеальный процесс)

б

Физическая

система

Следовательно, предположение о детерминированном характере физической системы и описание ее детерминированной математической моделью является   идеализацией реальной системы. Фактически имеем  ситуацию, изображенную на рис. 6.3.

Детерминированная модель допустима в следующих случаях:

1)  влияние случайных факторов столь незначительно, что пренебрежение ими не приведет к ощутимому искажению результатов моделирования.

2)  детерминированная математическая  модель отображает реальные физические процессы  в усредненном смысле.

В тех задачах, где не требуется высокой точности результатов моделирования, предпочтение отдается детерминированной модели. Это объясняется тем, что реализация и анализ детерминированной математической  модели много проще, чем стохастической.

Детерминированная модель недопустима в следующих ситуациях: случайные процессы ω(t) соизмеримы с детерминированными x(t). Результаты, полученные с помощью детерминированной математической модели, будут неадекватными реальным процессам. Это относится к системам радиолокации, к системам наведения и управления летательными аппаратами, к системам связи, телевидению, к системам навигации, к любым системам, работающим со слабыми сигналами, в электронных устройствах контроля, в прецизионных измерительных устройствах и  т. д.

В математическом моделировании  случайный процесс часто  рассматривают как случайную функцию времени, мгновенные значения которой являются случайными величинами.

Стохастическая математическая модель устанавливает  вероятностные соотношения между входом и выходом системы. Такая  модель позволяет сделать статистические выводы о некоторых  вероятностных характеристиках исследуемого процесса  y(t):

1)  математическое ожидание (среднее значение):

my(t)=E y(t)=Ey=My(t)=y(t);                            (6.1)

2)  дисперсия (мера рассеивания значений случайного процесса  y(t) относительно его среднего значения):

Dy(t)=E y(t)−y(t)2=y(t)−y(t)2;                        (6.2)

3)  среднее квадратичное отклонение:

σy(t)=Dy(t);                                              (6.3)

4)  корреляционная функция (характеризует степень зависимости – корреляции – между значениями процесса  y(t), отстоящими друг от друга  на  время τ):

Ryτ=Ey(t)y(t+τ) ;                                         (6.4)

5)  спектральная плотность случайного  процесса  y(t):

Syω=−∞∞e−jωt Ryτ dτ −                              (6.5)

преобразование Фурье.

Стохастическая математическая модель формируется на основе стохастического дифференциального либо  стохастического  разностного  уравнения.

Различают  три  типа  стохастических  дифференциальных  уравнений: со случайными параметрами, со случайными начальными условиями, со случайным  входным  процессом (случайной правой частью). Приведем пример стохастического дифференциального уравнения третьего типа:

a2d2ydt2+a1dydt+a0y=xt+ωt,                               (6.6)

где ωt – аддитивный случайный процесс – входной  шум.

В нелинейных  системах присутствуют  мультипликативные  шумы   [x(t)·μ(t)].

Анализ стохастических моделей требует использования довольно сложного математического аппарата, особенно для нелинейных систем.

При разработке стохастической модели важное значение имеет определение характера случайного процесса ωt. Случайный процесс может быть описан набором (последовательностью) функций распределения – одномерной, двумерной, … , n-мерной  или  соответствующими плотностями распределения вероятности. В большинстве практических задач ограничиваются определением одномерного и двумерного законов распределения.

В некоторых задачах характер распределения ωt априорно известен.

В большинстве случаев, когда случайный процесс ωt представляет собой результат воздействия на физическую систему совокупности  значительного числа независимых случайных факторов, полагают, что ωt обладает свойствами  нормального (гауссовского) закона  распределения.  В этом случае говорят, что случайный процесс ωt заменяется его  типовой моделью – гауссовским случайным процессом. Одномерная плотность распределения вероятности нормального (гауссовского) случайного  процесса  приведена на рис. 6.4.

f1(
;t)

Рис. 6.4. Одномерная плотность

распределения вероятности нормального

(гауссовского) случайного  процесса

ω

Нормальное (гауссовское) распределение случайного процесса обладает следующими свойствами.

1.  Значительное количество случайных процессов в природе подчиняются нормальному (гауссовскому) закону  распределения.

2.  Возможность достаточно строго определить (доказать) нормальный характер случайного процесса.

3.  При воздействии на физическую систему совокупности случайных факторов с различными  законами  распределения  их  суммарный  эффект подчиняется нормальному закону распределения (центральная предельная теорема).

4.  При прохождении через линейную систему нормальный процесс сохраняет свои свойства в отличие от  других случайных  процессов.

5.  Гауссовский  случайный процесс может быть полностью описан с помощью двух  характеристик – математического  ожидания  и  дисперсии.

При формировании непрерывных стохастических моделей используется понятие «случайный процесс». Разработчики  разностных стохастических моделей оперируют  понятием  «случайная последовательность».

Особую  роль  в  теории стохастического  моделирования  играют   марковские случайные последовательности.  Для них  справедливо  следующее  соотношение  для  условной  плотности  вероятности:

fx(tm)|x(tm−1),x(tm−2), ... ,x(t1)=fx(tm)|x(tm−1).                    (6.7)

Из него следует, что вероятностный закон, описывающий поведение процесса  в момент времени tm, зависит только от предыдущего состояния процесса  в момент времени tm−1 и абсолютно не зависит от его поведения в прошлом (т. е. в моменты времени  tm−2,tm−3, … , t1).

Перечисленные выше внутренние и внешние случайные факторы (шумы) представляют собой  случайные процессы различных классов. Другими примерами случайных процессов являются турбулентные течения жидкостей и газов, изменение нагрузки энергосистемы, питающей большое количество потребителей, распространение радиоволн при наличии случайных замираний радиосигналов, изменение координат частицы в броуновском  движении, процессы отказов аппаратуры, поступления заявок на обслуживание, распределение числа частиц в малом объеме коллоидного раствора, задающее воздействие в радиолокационных следящих системах, процесс термоэлектронной эмиссии с поверхности  металла  и т. д.

7.  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МОДЕЛИ  В  ФОРМЕ

ПЕРЕДАТОЧНЫХ  ФУНКЦИЙ

Математические модели в форме передаточных функций получили наибольшее применение  для описания физических процессов в  линейных стационарных системах.

7.1.  Базовые  понятия

Базовым  понятием   в  теории  передаточных  функций   является    преобразование Лапласа:

X(s)=0∞x(t) e−st dt,                                          (7.1)

которое устанавливает соответствие между функцией x(t) – вещественной переменной  t  и  функцией  X(s) – комплексной  переменной  s:

s = σ + jω,                                                     (7.2)

где x(t) – оригинал;

X(s) – изображение (изображение по Лапласу).

Это  соответствие обозначается так:

x(t)   X(s)                                               (7.3)

или                                                  X(s)=L x(t).                                              (7.4)

Основные  свойства  преобразования  Лапласа:

1)   линейность:

Lα x1(t)+β x2(t)=α Lx1(t)+β Lx2(t);                   (7.5)

2)   дифференцирование:

при нулевых начальных условиях –

x(0) = x′(0) = x″(0) = … = x(n-1) (0) = 0                    (7.6)

справедливо:

Lx'(t)=s X(s);Lx''(t)=s2 X(s);............................Lx(n)(t)=sn X(s);   		               (7.7)

3)   интегрирование:

L0tx(t) dt=X(s)s;                                       (7.8)

4)   теорема  запаздывания:

Lx(t−τ)=e−sτ X(s);                                         (7.9)

5)   теорема о свертке:

L  0tx1(τ) x2(t−τ) dτ =L  0tx2(τ) x1(t−τ) dτ =X1(s) X2(s),          (7.10)

где  0tx1(τ) x2(t−τ) dτ,  0tx2(τ) x1(t−τ) dτ – свертка функций  x1(t) и x2(t) (интеграл свертывания).

7.2.  Передаточная  функция  в  форме  изображений   Лапласа

Пусть физическая система (см. рис. 4.1) описывается математической моделью в форме  линейного дифференциального уравнения

a2y″(t)+a1y′(t)+a0y(t) = b1x′(t)+b0x(t)                      (7.11)

при нулевых начальных условиях:

y(0) = y′(0) = 0.

Применим  преобразование  Лапласа:

La2 y''+a1 y'+a0 y=Lb1 x'+b0 x.                              (7.12)

Используя свойства линейности и дифференцирования оригинала, получим:

a2s2Y(s)+a1s Y(s)+a0Y(s)=b1s X(s)+b0X(s)                      (7.13)

или

(a2 s2 +a1s +a0) Y(s)=(b1s +b0) X(s).  	          	       (7.14)

Выразим отношение изображения выходной величины Y(s) системы к изображению входной  величины X(s):

Y(s)X(s)=b1 s+b0a2 s2+a1 s+a0=W(s),             	          (7.15)

где W(s) – передаточная функция  системы в  форме  изображений  Лапласа.

Рассмотрим физическую  систему  с  двумя  входами (рис. 7.1).

Физическая

система

x(t)

f(t)

Рис.  7.1.  Физическая

система с двумя входами

Если физическая система имеет несколько входов, то она может быть описана  несколькими передаточными функциями по каждому входу.

При определении передаточной функции относительно одной из входных величин остальные входные величины полагаются равными нулю.

Пусть физическая система описывается математической моделью вида:

a3y′′′(t)+a1y′(t)+a0y(t)= b2x′′(t)+b0x(t)+c0f(t)               (7.16)

при нулевых начальных условиях.

Перейдем к изображениям Лапласа:

(a3 s3 +a1 s +a0) Y(s)=(b2 s2 +b0) X(s)+с0 F(s).                          (7.17)

Положим  F(s) = 0, тогда передаточная функция относительно  входа  x(t)

W1(s)=Y(s)X(s)=b2 s2+b0a3 s3+a1 s+a0.                           (7.18)

Положим  X(s) = 0, тогда передаточная функция относительно входа f(t)

Рис.  7.2.   Линейная  система

с  n  входами и  m  выходами

…

…

W2(s)=Y(s)F(s)=c0a3 s3+a1 s+a0.   (7.19)

Для линейной физической системы с     несколькими входами и выходами (рис. 7.2) передаточная функция превращается  в  матричную передаточную функцию:

W(s)=W11(s)W12(s)⋯W1 m(s)W21(s)W22(s)⋯W2 m(s)⋯⋯⋯⋯Wn1(s)Wn2(s)⋯Wn m(s),                                  (7.20)

где

Wij(s)=Yj(s)Xi(s) –                                             (7.21)

передаточная функция  между  i-м  входом  и  j-м  выходом.

7.3.  Передаточная  функция

в  операторной  форме

Передаточная функция в операторной форме получается формальным путем из дифференциального уравнения.

Пусть физическая система описывается линейной математической моделью вида:

a2y′′(t) + a1y′(t) + a0y(t) = b1x′(t) + b0x(t).                      (7.22)

Введем оператор p=ddt, обозначающий операцию дифференцирования. Сделаем подстановку его в дифференциальное  уравнение (7.21):

a2p2y(t) + a1py(t) + a0y(t) = b1px(t) + b0x(t)                    (7.23)

или

(a2p2 + a1p + a0)y(t) = (b1p + b0)x(t).                        (7.24)

Введем  понятие   операторов:

##### A(p)=a2p2+a1p+a0,                               (7.25)

##### B(p)=b1p+b0.                                                                    (7.26)

Сделаем  подстановку  выражений (7.24) и (7.25) в уравнение (7.23):

A(p)y(t)=B(p)x(t) –                                   (7.27)

это  запись  дифференциального уравнения (7.21)  в  операторной   форме.

Передаточная  функция  в  операторной  форме

W(p)=B(p)A(p)=b1 p+b0a2 p2+ a1 p+a0.                                   (7.28)

Тогда  дифференциальное  уравнение (7.21) можно записать в виде:

y(t) = W(p)x(t).                                      (7.29)

Передаточные  функции W(s) и W(p) могут служить достоверным математическим описанием физической системы только при нулевых начальных  условиях.

Для стационарных систем передаточные функции в форме изображения Лапласа W(s) и в операторной форме W(p)  совпадают. На этом основании при рассмотрении линейных стационарных систем будем оперировать обобщенным термином «передаточная функция W(p)», полагая, что p – комплексная переменная.

Значение переменной p, при котором функция W(p) обращается в нуль, называется  нулем передаточной функции.  Значение p, при котором функция W(p) обращается в бесконечность, называется  полюсом  передаточной функции.

Если приравнять к нулю полином числителя передаточной функции W(p):

B(p)=0,	         	                      (7.30)

то корни уравнения (7.30) будут являться нулями W(p).

Если приравнять к нулю полином знаменателя передаточной функции системы W(p):

A(p)=0,	                                       (7.31)

то корни уравнения (7.31) будут являться полюсами W(p).

По расположению нулей и полюсов на комплексной плоскости делают вывод о свойствах  исследуемой системы.

Передаточная функция является самой компактной математической моделью, описывающей динамические свойства системы, и дает исчерпывающую характеристику   взаимосвязи – «вход – выход».

7.4.  Элементарные типовые звенья

физических систем

Исследуемая физическая система может быть представлена  в  виде  совокупности элементарных типовых звеньев. Этот прием лежит  в основе  разработки и анализа автоматических систем.

Элементарные типовые  звенья могут рассматриваться  в качестве моделей реальных функциональных элементов различной физической природы, разных принципов действия и конструктивного выполнения, но имеющих сходное математическое описание взаимосвязи «вход –выход».

Рассмотрим некоторые элементарные типовые звенья.

x,y

y(t)

x(t)

t

Рис. 7.3.  Реакция

пропорционального звена на

единичное  входное  воздействие

Пропорциональное (усилительное) звено. Передаточная  функция  W(p) = k.

Уравнение, связывающее мгновенные значения входной и выходной величин: y(t) = kx(t). Реакция  звена y(t) на единичное ступенчатое  воздействие x(t) показана на рис. 7.3.

y

x

Рис. 7.4.  Электронный

усилитель

y = n2

Рис. 7.5. Редуктор

x = n1

Примеры функциональных элементов, моделируемых пропорцио-нальным (усилительным) звеном: электронный усилитель, работающий на  линейном участке характеристики в режиме малого сигнала (рис. 7.4), редуктор (рис.  7.5).

Инерционное  (апериодическое)  звено.  Передаточная  функция Wp=kT p+1, где   k – передаточный  коэффициент; Т – постоянная  времени, характеризующая  инерционные свойства  звена.

Реакция  звена  на  единичное  ступенчатое  воздействие  показана  на  рис. 7.6.

Примеры функциональных элементов, моделируемых инерционным (апериодическим) звеном: электрический пассивный четырехполюсник (рис. 7.7), электрическая цепь (рис. 7.8), электрический  генератор  постоянного тока  (рис. 7.9).

yуст

x,y

x(t)

y(t)

t

Рис. 7.6.  Реакция инерционного

звена на единичное ступенчатое

воздействие

Идеальное дифференцирующее звено. Передаточная  функция   W(p) = kp.  Рис. 7.10 демонстрирует реакцию звена на единичное ступенчатое  воздействие.

Рис.  7.7.  Пассивный четырехполюсник

R

C

x = uвх

y = uвых

L

R

x = uвх

y = uвых

Рис.  7.8.  Электрическая цепь

Пример функционального элемента, моделируемого идеальным  дифференцирующим звеном – электрический  тахогенератор, у  которого в качестве входной переменной x(t) принимается угол поворота φ его вала  (рис. 7.11).

Рис. 7.9. Электрический генератор постоянного тока: 
- напряжение

возбуждения; eг – ЭДС, наводимая  в

обмотке  якоря  генератора

n = const

x = uв

y = eг

Интегрирующее  звено.  Передаточная  функция .

Рис. 7.12 демонстрирует реакцию звена на единичное ступенчатое  воздействие.

Интегрирующие свойства присущи таким объектам, в которых происходит накопление вещества или энергии без ее одновременной

x,y

y(t)

x(t)

t

Рис.  7.10.  Реакция идеального

дифференцирующего звена на

единичное ступенчатое воздействие

x = φ

y = u

N

S

Рис.  7.11.  Электрический тахогенератор

отдачи в окружающую среду.

Рис. 7.12. Реакция интегрирующего звена на единичное ступенчатое

воздействие

x,y

y(t)

x(t)

t

iс

uс

Рис.  7.13.  Конденсатор:

;  x = 
; y =

Рис. 7.15.  Гидравлический

механизм: Q – подача жидкости; l – перемещение; x = Q;  y = l

Q

l

Рис. 7.14.  Резервуар с жидкостью:

Q – подача жидкости, м3/c;

h – уровень жидкости; x = Q; y = h

h

Q

Примеры функциональных  элементов,   моделируемых  интегрирующим звеном: конденсатор (рис. 7.13), резервуар с жидкостью (рис. 7.14), гидравлический механизм (рис. 7.15).

Апериодическое звено 2-го порядка (инерционное). Передаточная  функция

Wp=kT22p2+T1p+1.                                        (7.32)

Рис. 7.16.  Реакция апериодического звена  2-го порядка на единичное ступенчатое воздействие:

а  при 
;  б  при

x,y

y(t)

x(t)

t

x,y

y(t)

x(t)

а

б

t

Рис. 7.16 демонстрирует реакцию звена на единичное ступенчатое воздействие. При T1≤2T2 апериодическое  звено превращается  в колебательное.

L

R

C

x = uвх

y = uвых

Рис. 7.17.  Колебательный контур

x = eист

y = n

Рис. 7.18.  Электрический  двигатель

постоянного тока с  независимым

возбуждением:
  ЭДС,  подводимая

от источника регулируемого напряжения;

n – частота  вращения  вала; uB = const

Примеры функциональных элементов, моделируемых апериодическим (инерционным) звеном: колебательный контур (рис. 7.17), электрический двигатель постоянного тока с независимым возбуждением (рис. 7.18), механическая система (рис. 7.19).

Рис.  7.19.  Механическая система:

x – исходное растяжение пружины (без груза); y – растяжение пружины при подвешенном грузе

m

x

y

Физическая система, которая может быть представлена как совокупность элементарных типовых звеньев, графически изображается в виде структурной  схемы.

Для того чтобы определить передаточную функцию исследуемой физической системы, следует преобразовать ее структурную схему по специальным  правилам и законам.

Математическая модель в фор-ме передаточной функции с помощью известных приемов может быть преобразована в модель в виде дифференциального уравнения n-го порядка.

Рис. 7.20.  Тепловая модель:

θi – температура  i-го элемента

конструкции; Ri – тепловое

сопротивление; Ci  – теплоемкость;

Pпот(p) –  мощность потерь;

; T=f(Ri,Ci)

Математический аппарат передаточных функций широко применяется на этапе проектирования магнитных и полупроводниковых элементов автоматики для систем  автоматического управления и  контроля.

Пример 27.  При исследовании тепловых режимов проектируемых устройств используется тепловая  модель, представленная на  рис. 7.20.

Математическая  модель в форме передаточной функции легко преобразуется в математическую  модель в частотной области – амплитудно-частотную и фазочастотную функции.

8.  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МОДЕЛИ  В  ПРОСТРАНСТВЕ  СОСТОЯНИЙ

8.1.  Основные  понятия

Динамическая система – это физическая система, состояние которой изменяется во времени под  действием  входных сигналов и (или) возмущений.

Состояние динамической системы  полностью и однозначно определяется  совокупностью  переменных состояния    x1, x2, x3, ... , xn.

Состояние системы в момент времени  t1  может быть определено, если известны состояние ее в момент времени t0 < t1 и значение входного воздействия  в момент времени  t1.

Пространство состояний – это пространство, в котором каждой точке соответствует определенное состояние системы, а положение этой точки определяется значениями переменных состояния.

Вектор состояния – это совокупность переменных состояния:

X(t)= x1(t)x2(t)⋮xn(t) = x1(t)x2(t)⋯xn(t) T−             (8.1)

n-мерный вектор.

Начальное состояние системы  характеризуется  начальным вектором состояния:

X(t0)=X0= x1(t0)x2(t0)⋯xn(t0) T.                          (8.2)

Трехмерное пространство состояний. Вектор состояния

X(t)= x1(t)x2(t)x3(t) T.                                     (8.3)

Координатами вектора состояния X(t) являются три переменных состояния:  x1, x2, x3.

x3

x1

x(t1)

x(t2)

x(tn)

x(t0)

x2

Рис. 8.1.  Фазовая траектория

в трехмерном пространстве

состояний

Конец вектора состояния X(t) при изменении времени t описывает кривую, которая  называется   фазовой  траекторией  (рис. 8.1). Таким образом, фазовая траектория отображает процесс изменения состояния системы во времени.

Вектор состояния X(t) будет полностью и однозначно определять состояние физической системы только в том случае, если его размерность будет равна размерности системы.

Выбор переменных состояния для физической системы неоднозначен, т. е. для одной системы возможны  различные  комбинации переменных состояния.

Уравнение состояния системы– динамическая модель (модель динамики системы) – описывает поведение динамической системы, оно представляет собой систему обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка в нормальной форме или в форме Коши.

Уравнение состояния системы в векторно-матричной форме имеет вид:

X=f(X,u,t),	 	                                   (8.4)

где  X – n-мерный  вектор состояния;

t  – независимая  переменная;

u – вектор входных  воздействий (в общем случае),

u= u1u2⋯um .	                                    (8.5)

Уравнение (8.4) описывает динамическую систему. Решение уравнения (8.4) представляет собой  математическую  модель про-цесса X(t), имеющего место в данной системе при заданных начальных  условиях X(t0)=X0 и входном воздействии  u(t). Таким образом, в системе может рассматриваться множество процессов, соответствующих заданному множеству начальных условий и множеству входных воздействий.

Достоинства математического описания физических систем в прост-ранстве  состояний:

возможность с единой позиции рассматривать стационарные и нестационарные, линейные и нелинейные системы;

возможность учитывать ненулевые начальные условия;

наличие достаточного количества численных методов реализации таких математических моделей;

возможность более разностороннего изучения физической системы путем формирования нескольких моделей в разных пространствах состояний.

8.2.  Линейные  непрерывные  детерминированные системы

Уравнение состояния линейной непрерывной детерминированной системы при  X(t0)=X0 имеет вид:

X(t)=F(t) X(t)+G(t) u(t),		   	       (8.6)

где  F(t) – матрица  коэффициентов  размерности  nn;

G(t) – вектор  коэффициентов (n-мерный);

u(t) – входное воздействие.

Рис. 8.2.  Структурная схема динамической модели

F(t)

G(t)

X(t)F(t)

X(t0)

u(t)

X(t)

Динамическая модель (8.6) может быть отображена с помощью структурной схемы (рис. 8.2). Двойные стрелки на рис. 8.2 отображают векторный характер сигналов.

Вектор состояния X(t) определяется путем решения уравнения состояния (8.6):

X(t)=Ф(t,t0) X(t0)+t0tФ(t,τ) G(τ) u(τ) dτ,                         (8.7)

где  Ф(t,t0) – переходная  матрица  состояний  размерности  n×n, которая  определяется  путем  решения  дифференциального уравнения

Ф(t,t0)=F(t) Ф(t,t0),                                       (8.8)

при  начальных  условиях:

Ф(t0, t0) = I,                                                   (8.9)

где  I – единичная матрица, и  замене  t0  на  τ.

Стационарная  физическая  система. Уравнение состояния стационарной системы имеет вид:

X(t)=F X(t)+G u(t),                                        (8.10)

где  F и G  не зависят от  времени.

Решение уравнения (8.10) значительно упрощается.

Переходная  матрица  состояний определяется так:

матричная  экспонента

Ф(t)=eF t,	                                        (8.11)

где

eF t= I+F t+12 !F2 t2+13 !F3t3+ ⋯ +1n !Fntn −                 (8.12)

экспоненциальный  ряд.

Тогда

Ф(t,t0)=eF(t−t0)=Ф(t−t0);                                  (8.13)

Ф(t,τ)=eF(t−τ)=Ф(t−τ).                                      (8.14)

Решение динамической модели (8.10) запишется в виде:

X(t)=eF(t−t0)X(t0)+t0teF(t−τ)G u(τ) dτ.                         (8.15)

При определении матричной экспоненты можно ограничиться первыми четырьмя  членами ряда (8.12), что обеспечит достаточную точность результата при  малых  значениях t−t0.

8.3.  Формирование  математической  модели  в  пространстве  состояний

по дифференциальному  уравнению  n-го  порядка

Вариант 1. Пусть физическая система описывается таким дифференциальным  уравнением:

a3y(t)+a2y(t)+ a1y(t)+a0y(t)=b2u(t)+b1u(t)+b0u(t).           (8.16)

Введем оператор  p=ddt . Вынесем функции  y  и  u  за скобки. Тогда уравнение (8.16) примет вид:

(a3p3+a2p2+ a1p+a0) y=(b2p2 +b1p+b0) u .                  (8.17)

Введем  обозначения:

(a3p3+a2p2+ a1p+a0)=A(p);                                   (8.18)

(b2p2 +b1p+b0)=B(p).	      	                 (8.19)

Получим:

A(p)y =B(p)u. 	                                          (8.20)

Умножим обе  части  уравнения (8.20) на  1A(p)B(p), после чего введем обозначение  x1:

yB(p)=uA(p)=x1.                                         (8.21)

Тогда

u=A(p) x1=(a3p3+a2p2+ a1p+a0) x1.                     (8.22)

Введем еще  обозначения:

x1=x2;                                                (8.23)

Сделаем  подстановку обозначений (8.23)  в выражение (8.22):

u=a3x3+a2x2+ ⋯ +a1x1+a0x1                             (8.24)

или

u=a3x3+a2x3+ a1x2+a0x1,                                 (8.25)

откуда  выразим x3 :

x3=−1a3(a2x3+a1x2+a0x1)+1a3 u .                        (8.26)

Объединяя уравнения (8.26) и (8.23), получим систему уравнений в нормальной форме или в форме Коши, т. е. уравнения состояния:

x1=x2;

x2=x3;				          	                         (8.27)

x3=−1a3(a2x3+a1x2+a0x1)+1a3 u

или  уравнение состояния  в  векторно-матричной форме  при X(t0) = X0:

X(t)=FX(t)+Gu(t),                                       (8.28)

где

X(t)= x1x2x3 ; F= 010001−a0a3−a1a3−a2a3 ; G= 001a3  .

Вариант 2.  Пусть физическая система описывается дифференциальным  уравнением:

y(t)+a2y(t)+a1y(t)+a0y(t)=b0u(t).     	                 (8.29)

Введем обозначение:

y(t) = x1(t) = x1,                                      (8.30)

сделаем  подстановку обозначения (8.30) в уравнение (8.29):

x1+a2 x1+a1 x1+a0x1=b0u.        	                      (8.31)

Члены уравнения  (8.31), не содержащие производных, сгруппируем  в правой части  уравнения:

x1+a2 x1+a1x1+=−a0x1+b0u.	                            (8.32)

Введем обозначение:

x3=−a0x1+b0u,                                        (8.33)

сделаем  подстановку обозначения (8.33) в уравнение (8.32) и проинтегрируем полученное  выражение:

x1+a2x1+a1x1=x3.    		                         (8.34)

Сгруппируем  в правой части уравнения (8.34) члены, не содержащие производных:

x1+a2x1=−a1x1 +x3.		                           (8.35)

Введем обозначение:

x2=−a1x1 +x3.		                           (8.36)

Сделаем  подстановку обозначения (8.36) в уравнение (8.35) и  проинтегрируем  полученное  выражение:

x1 +a2x1=x2.	  	                          (8.37)

Из уравнения (8.37) выразим x1:

x1 =−a2x1 +x2.		 	                  (8.38)

Объединив уравнения (8.33), (8.36) и (8.38), получим систему уравнений состояния  в форме Коши:

x1 =−a2x1 +x2;

x2=−a1x1 +x3;		                                  (8.39)

x3=−a0x1+b0u

или  в  векторно-матричной форме  при X(t0) = X0:

X(t)=F X(t)+G u(t),                                      (8.40)

где

X(t)= x1x2x3; F= −a210−a101−a000 ; G= 00b0 .

8.4.  Формирование  математической  модели  в  пространстве

состояний  по  передаточной  функции  системы

В подразд. 8.3 были представлены способы формирования двух вариантов математической модели в пространстве состояний.

Рассмотрим прием формирования третьего варианта модели в пространстве состояний по известной передаточной функции исследуемой физической системы.

Пусть для линейной непрерывной стационарной системы известна (определена) передаточная функция

W(p)=B(p)A(p)=b2p2+b1p+b0a3p3+a2p2+ a1p+a0.	                (8.41)

Определим полюсы λ1,λ2,λ3 передаточной функции W(p), которые являются корнями полинома знаменателя  A(p):

a3p3+a2p2+ a1p+a0=0.	 	    	      (8.42)

Степень полинома A(p) соответствует  порядку формируемой  модели  в пространстве состояний и, следовательно, количеству переменных  состояния  xi.

Тогда уравнения состояния данной системы можно представить  в  виде:

x1=λ1x1+u;x2=λ2x2+u;x3=λ3x3+u                                              (8.43)

или  в векторно-матричной  форме  при  X(t0) = X0:

X(t)=FX(t)+Gu(t) ,	                                    (8.44)

где

X(t)= x1x2x3; F= λ1000λ2000λ3 ; G= 111 .

8.5.  Пример  формирования  математической  модели  в  пространстве

состояний  для  исследования  процессов  в  электрической  цепи

В электрических цепях в качестве переменных состояния принято рассматривать мгновенные значения напряжений на емкостях и токов через индуктивности. Это обусловлено тем, что мгновенные значения напряжений на емкостях  и токов через  индуктивности удовлетворяют следующим требованиям:

− полностью определяют состояние цепи  в любой  момент времени;

− являются  линейно-независимыми;

− однозначно определяют  запас энергии  в цепи;

− по ним  могут быть определены  любые другие токи и напряжения.

Правило 1. Количество переменных состояния системы равно количеству реактивных элементов в цепи.

Правило 2. Токи тех ветвей цепи, которые не содержат реактивных элементов, не должны входить в систему уравнений состояния, их следует исключать.

Рис.  8.3. Объект моделирования – электрическая цепь

i1

R1

L1

L3

e

R3

C23

i3

i2

Пример 28. Рассмотрим электрическую цепь третьего порядка (рис. 8.3). В качестве переменных состояния  примем:

x1(t)→i1(t); x2(t)→uC2(t);x3(t)→i3(t).     (8.45)

Следовательно,  вектор  состояния

X(t)= i1(t)uC2(t)i3(t)T.                                (8.46)

Согласно законам Кирхгофа

i1R1+L1di1dt+uC2=e;L3di3dt+i3R3=uC3;i1=i2+i3.                                 (8.47)

Исключим все неизвестные, не являющиеся переменными состояния. Для этого ток i2  выразим  через  uС2:

i = C2duС2dt                                                                     (8.48)

и сделаем  подстановку выражения (8.48) в систему (8.47):

L1di1dt=e−i1R1−uC2;L3di3dt=uC2−i3R3;C2duC2dt=i1−i3.	  	                    (8.49)

Приведем систему уравнений (8.49) к форме Коши (к нормальной форме). Уравнения запишем в порядке, соответствующем индексу переменных состояния:

d i1d t=1L1e−R1L1i1−1L1uc2;d uС2d t=1C2i1−1C2i3; d i3d t=1L3uС2−R3L3i3 		            (8.50)

или в векторно-матричной форме при заданных начальных условиях i1(0); uС2(0); i3(0):

X(t)=FX(t)+Gu(t),                                     (8.51)

где

u(t) = e;    X(t)= d i1dtd uС2d td i3d t  T; G(t)=1L100 T;

F= −R1L1−1L101C20−1C201L3−R3L3 .

Уравнение  (8.51)  решается  любым  численным  методом.

В большинстве задач невозможно получить сразу готовую систему  уравнений состояния, так как в каждом уравнении присутствуют производные нескольких переменных состояния и обычным путем они не разделяются. В таких задачах предлагается поступить следующим образом. Производные переменных состояния принимают за искомые величины x1, x2, x3, ... , xn.  Остальные члены уравнений принимают за свободные члены. В результате исходная система решается как обычная система линейных алгебраических уравнений соответствующим методом решения СЛАУ.

8.6.  Линейные  дискретные  детерминированные  системы

Уравнение состояния, или дискретная динамическая модель имеет  вид:

X(tk+1)=Ф(tk+1,tk)X(tk)+Г(tk+1,tk)u(tk),                     (8.52)

где  X – вектор состояния, определенный только в дискретные моменты времени tk при  k = 0, 1, 2 ,  ... ;

Ф(tk+1,tk) – переходная матрица состояния размерности nn;

Г(tk+1,tk) – переходная матрица входного воздействия размерности n1;

u(tk) – входная последовательность при начальных условиях X(t0)=X0.

Модель (8.52) можно записать  в сокращенном  виде:

X(k+1)=Ф(k+1,k) X(k)+Г(k+1,k) u(k).                    (8.53)

Вектор состояния X(k) определяется путем решения уравнения состояния (8.53):

X(k)=Ф(k, 0) X(0)+i=0k−1Ф(k,i) Г(k,i) u(i),                    (8.54)

где  X(0)=X(t0).

В некоторых задачах при исследовании непрерывных физических систем  предпочитают перейти от непрерывной динамической модели к дискретной. В основе процедуры дискретизации непрерывной модели лежит тесная взаимосвязь дифференциальных и разностных уравнений.

9.  ДРУГИЕ  ВИДЫ  МАТЕМАТИЧЕСКИХ  МОДЕЛЕЙ

ФИЗИЧЕСКИХ  СИСТЕМ  ВО  ВРЕМЕННОЙ  ОБЛАСТИ

9.1.  Переходная  функция

1(t)

t

1

Рис.  9.1.  Единичное

ступенчатое  воздействие

Переходная функция h(t) представляет собой реакцию динамической системы на  единичное ступенчатое воздействие (рис. 9.1):

x(t)=1(t),                        (9.1)

где    1(t)= 0 при t<0 ; 1 при t≥0

при нулевых начальных условиях.

Математическое выражение для h(t) определяется путем решения дифференциального уравнения, описывающего данную физическую систему  при

y(−0)=y'(−0)=y''(−0)=⋯=y(n)(−0)=0.                       (9.2)

9.2.  Импульсная  переходная  функция

Импульсная переходная функция ω(t) представляет собой  реакцию физической системы на  входное  воздействие вида

x(t)=δ(t),                                                  (9.3)

где δ(t) – дельта -функция:

δ(t)=0 при t≠0;∞ при t=0,                                              (9.4)

Рис.  9.2.  Дельта-функция

t

δ(t)

δ(t)=d 1(t)d t; −∞∞δ(t) dt=1.               (9.5)

Таким образом, дельта-функцию можно рассматривать как импульс, имеющий бесконечно большую высоту, бесконечно малую длительность и единичную площадь (рис. 9.2). Переходная функция h(t) и импульсная переходная функция ω(t) связаны между собой соот-ношениями:

h(t)=0tω (τ) dτ;  ω (t)=d h(t)d t.                                            (9.6)

Зная импульсную переходную функцию динамической системы, можно определить ее реакцию на любое  входное  воздействие x(t). Для этого используется   интеграл свертки

y(t)=0∞x(τ) ω (t−τ) dτ=0∞x(t−τ) ω (τ) dτ =0tx(t−τ) ω (τ) dτ..             (9.7)

10.  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ   МОДЕЛИ   В  ЧАСТОТНОЙ  ОБЛАСТИ

В частотной области для исследования динамических (передаточных) свойств физических систем используют математические модели в форме частотных характеристик.

Частотные характеристики позволяют оценить реакцию системы на входной гармонический сигнал любой частоты, а также на сумму гармонических сигналов различной частоты в установившемся режиме.

Для стационарной линейной системы (см.  рис. 4.1) математическая модель, связывающая выходной и входной сигналы, может быть представлена в виде амплитудно-фазовой частотной характерис-тики (а-ф.х.):

W(jω)=A(ω)ejϕ(ω),                                         (10.1)

где A(ω) − модуль а-ф.х. – представляет собой   амплитудную  частотную  характеристику (а.ч.х.);

ϕ(ω)− аргумент а-ф.х. – представляет собой  фазовую  частотную характеристику (ф.ч.х.).

Амплитудная частотная характеристика отражает зависимость отношения амплитуд выходного и входного сигналов от частоты.

Фазовая частотная характеристика отражает зависимость фазового сдвига между выходным и входным сигналами от частоты.

Рассмотренные частотные характеристики используют, например, для исследования устойчивости систем автоматического управления, для оценивания качества переходных процессов в них.

- МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МОДЕЛИ  В  ФОРМЕ

ИНТЕГРАЛЬНЫХ  УРАВНЕНИЙ

Физические явления, в основе которых лежат законы сохранения массы, импульса, энергии, математически отображаются с помощью интегральных уравнений.

Исследование физических систем, процессы в которых подчиняются законам газовой динамики, гидродинамики, электродинамики, квантовой механики и ряду других, приводит к  математическим моделям в форме интегральных уравнений.

Общий вид интегрального уравнения:

abKx,s,ysds=fx,yx, a≤x≤b,                      (11.1)

где  Kx,s,ys –  ядро  интегрального  уравнения;

x –  независимая переменная;

y(x) –  искомая функция;

s – переменная интегрирования;

fx,yx– заданная функция.

Интегральные уравнения в отличие от дифференциальных не содержат производных искомой функции и, следовательно, не накладывают жестких ограничений на гладкость решения.

Приведем несколько примеров математических моделей в форме ин-тегральных  уравнений.

Пример 29.   При проектировании деталей и устройств для железнодорожного транспорта, машиностроения, радиоэлектронной аппаратуры проводится исследование напряженно-деформированных состояний создаваемых конструкций. Это необходимо для оценки прочности, долговечности, виброустойчивости  изделий.

Анализ напряжений и упругих деформаций в исследуемой физической системе может быть осуществлен на основе следующей математической модели:

ε(t)=σ(t)E+1E 0tK(t−τ) σ(τ) dτ,                                  (11.2)

где  Е – модуль  упругости;

K(t−τ) – функция влияния напряжения σ(t) в момент τ  на деформацию ε(t)в момент t.

Пример 30.  Решение ряда научных и технических задач (теплотехника, ракетная техника, метеорология, гелиотехника и т. д.) связано с изучением процесса лучистого теплообмена в исследуемой системе твердых тел.

Для замкнутой системы, состоящей из серых диффузно отражающих тел, разделенных прозрачной средой, используется математическая модель в форме интегрального уравнения Фредгольма  второго рода:

Eпад(М)−FR(N) Eпад(N) dϕdFM,dFN==FA(N) E0(N) dϕdFM,dFN,   (11.3)

где  Eпад(М) –  падающее излучение в точке М;

R(N) –  коэффициент отражения;

dϕdFM,dFN –  элементарный угловой коэффициент;

A(N) –  коэффициент поглощения;

E0(N) – интегральная плотность полусферического излучения абсолютно черного тела.

Решение модели (11.3) дает распределение потоков падающего излучения по поверхности системы при заданных на ней оптических константах и поля температур.

Пример 31.  В радиотехнике математическая модель, связывающая принятый  радиосигнал f(t)с переданным сигналом u(t), представляет собой интеграл свертки

0tK(t−τ) u(τ) dτ=f(t),		              (11.4)

где ядро K(t−τ) определяется свойствами приемной аппаратуры и среды, через которую проходит сигнал.

Библиографический  список

1. Бенькович Е. С. Практическое моделирование динамических систем / Е.С. Бенькович, Ю. Б. Колесов, Ю. Б. Сениченков. СПб: БХВ-Петербург, 2002. 464 с.

2. Вержбицкий В. М. Основы численных методов: Учебник для вузов/  В. М. Вержбицкий. М.: Высшая школа, 2002. 840 с.

3. Васильков Ю. В. Компьютерные технологии вычислений в математическом моделировании / Ю. В. Васильков, Н. Н. Василькова. М.: Финансы и статистика, 2002. 255 с.

4. Математические  основы  теории  автоматического  регулирования /  В. А. Иванов, В. С. Медведев  и др.; Под ред. Б. К. Чемоданова. М.: Высшая школа, 1977. Т. 1. 366 с.

5. Техническая кибернетика. Теория автоматического регулирования / Под ред. В. В. Солодовникова. М.: Машиностроение, 1967. Кн.1. 770 с.

6. Каханер Д. Численные методы и программное обеспечение: Пер. с англ. / Д. Каханер, К. Моулер, С. Нэш. М.: Мир, 2001. 575 с.

7. Березин И. С. Методы вычислений / И. С. Березин, Н. П. Жидков. М.: Физматгиз, 1962. Т.2. 639 с.

8. Поль Р.В. Механика, акустика  и  учение  о теплоте: Пер. с нем. / Р. В. Поль. М.: Физматгиз, 1957. 484 с.

9. Корячко В. П.  Теоретические основы САПР: Учебник для вузов / В. П. Корячко, В. М. Курейчик, И. П. Норенков. М.: Энергоатомиздат, 1987. 400 с.

10. Заде Л. Теория линейных систем. Метод пространства состояний: Пер. с англ. / Л. Заде, Ч. Дезоер. М.: Наука, 1970. 704 с.

11. Влах И.  Машинные методы анализа и проектирования электронных схем: Пер. с англ. / И. Влах, К. Сингхал. М.: Радио и связь, 1988. 560 с.

12. Демидович Б. П. Основы вычислительной математики / Б. П. Де-мидович, И. А. Марон. М.: Наука, 1966. 664 с.

13. Справочник  по  теории  автоматического  управления /  Под  ред.  А. А. Красовского. М.: Наука, 1987. 712 с.

14. Плис А. И. Mathcad. Математический практикум для инженеров и экономистов: Учеб. пособие / А. И. Плис, Н. А. Сливина. М.: Финансы и статистика, 2003. 656 с.

15. Ракитин В. И. Практическое  руководство по методам  вычислений с  приложением  программ  для персональных  компьютеров: Учеб. пособие / В. И. Ракитин, В. Е. Первушин. М.: Высшая школа, 1998. 383 с.

16. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и  математическая статистика: Учеб. пособие / В. Е. Гмурман. М.: Высшее образование, 2006. 479 с.

17. Мирошник И. В. Теория автоматического управления. Линейные системы / И.В. Мирошник. СПб: Питер, 2005. 336 с.

18. Мирошник И. В. Теория автоматического управления. Часть 2. Нелинейные и оптимальные системы / И.В. Мирошник. СПб: Питер, 2005. 339 с.

19. Новгородцев А. Б. Теоретические основы электротехники. 30 лекций по теории электрических цепей: Учеб. пособие / А. Б. Новгородцев. СПб: Питер, 2006. 576 с.

20. Левин Б.Р. Теоретические  основы статистической радиотехники / Б. Р. Левин. М.: Радио и связь, 1989. 656 с.

21. Волков И. К.  Случайные   процессы:   Учебник   для   вузов  /  И. К. Волков, С. М. Зуев, Г. М. Цветкова.  М.: Изд-во   МГТУ  им.  Н. Э. Баумана, 2003. 448 с.

Учебное  издание

ГОЛУБЕВА   Нина  Викторовна

ОСНОВЫ   МАТЕМАТИЧЕСКОГО   МОДЕЛИРОВАНИЯ

СИСТЕМ   И   ПРОЦЕССОВ

Учебное  пособие

Редактор    Н.  А.  Майорова

* * *

Подписано в печать      .04.2006. Формат   6084 116.

Плоская печать. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 5,9.

Уч.-изд. л. 6,6.

Тираж  300 экз.  Заказ         .

* *

Редакционно-издательский отдел ОмГУПСа

Типография ОмГУПСа

*

644046,  г.  Омск,  пр.  Маркса,  35